新疆生产建设兵团第七师一二四团齐顺牧业养殖农民专业合作社

养猪场项目环境质量现状监测方案

#### 1.环境空气质量现状监测

1.1监测布点

本项目环境空气质量现状监测共设2个监测点。监测点位布设在项目区上风向100m，下风向100m。

1.2监测因子

- 监测项目： NH3、H2S、臭气浓度

1.3监测时间及频次

NH3、H2S、臭气浓度的一次浓度，其中，氨和硫化氢连续监测7天，每天监测4次，开机时间为2：00、8：00、14：00、20：00，臭气浓度连续监测2天，上、下午各一次。具体按《空气和废气监测分析方法（第四版）》（增补版）的要求。

#### 2.地下水监测方案

- 监测项目：pH、六价铬、总硬度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、耗氧量、氨氮、氯化物、砷、铅、挥发酚、氟化物、总大肠菌群等12项。同时测量井深、地下水埋深等参数。

- 监测点位：项目区域地下水，布设3个取水点：项目区自备井及项目区域上游、下游水井。

#### 3声环境质量现状监测

3.1监测布点

- 在项目区北、东、南、西各设1个监测点，总计4个监测点。

3.2监测因子

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼夜测得声环境背景值（等效连续A声级）。执行标准为2类声环境功能区。

3.3监测时间及频率

- 监测时间与频次：监测1天，昼间和夜间分别进行监测。

地址：新疆塔城地区乌苏高泉牛场（奎—赛路南高全段）

#### 4土壤环境质量现状监测

- 监测项目：pH、含盐量、砷、汞、铅、镉、铬、铜、锌、镍。

- 监测点位：项目区内设3个监测点位。

- 联系人：陈总  17609930000

- 委托单位：新疆生产建设兵团第七师一二四团齐顺牧业养殖农民专业合作

图例

地下水监测点位

噪声监测点位

大气监测点位

图例

地下水监测点位

噪声监测点位

大气监测点位

图例

- 地下水监测点位

- 噪声监测点位

大气监测点位

- 土壤监测点

项目监测点位示意图