胡杨河经济技术开发区拟批准环境影响评价文件的建设项目（新疆全弘水泥制品制造有限公司

40万m3商品混凝土搅拌站项目）

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆全弘水泥制品制造有限公司40万m3商品混凝土搅拌站项目 | 胡杨河经济技术开发区经一路以东、奥凡铁合金以南 | 新疆全弘水泥制品制造有限公司 | 新疆天润坤成环保科技有限公司 | 本项目占地16744.0平方米，总建筑面积3200平方米，总投资4000万元，全部企业自筹。建设内容主要包括搅拌楼、库房、实验室、办公室、宿舍、食堂、及门卫室等辅助用房等。本项目为生产C30及以下系列商品混凝土建设项目，根据市场需求相应调整，产品总规模为年产40万m3商品混凝土 | 1、废气 ①有组织粉尘 两条生产线8个筒仓（每个生产线4个），每2个筒仓配置一个脉冲反吹袋式除尘器，共4个除尘器，筒仓卸料粉尘经脉冲反吹袋式除尘器处理（处理效率可达99.7%）后，从高21m的筒仓顶部除尘器废气排放口（1#、2#、3#、4#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物有组织排放限值的要求。 搅拌机搅拌粉尘通过脉冲袋式除尘器处理后从高15m的排气筒（5#、6#）排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1大气污染物有组织排放限值的要求。 ②无组织粉尘 1)砂石料卸料扬尘 砂石料场为半密闭厂房，只留车辆进出口，地面做混凝土硬化，料场上方设置有喷淋系统，管道上方每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全覆盖洒水，卸料扬尘将在仓房自行沉降。通过以上措施可减少约80%的粉尘产生量，则粉尘无组织排放量为3.2t/a。粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值的要求。 2)车辆运输扬尘 为减少运输车辆产生的扬尘影响，应及时对厂区内地面进行洒水降尘砂石运输车辆需要严密遮盖，水泥、粉煤灰采用密封罐车运输，减少原料的散落，对砂石原料进行洒水或喷雾，通过以上措施，扬尘对环境的影响较小。 ③食堂油烟 食堂厨房油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）中的不大于2.0mg/m3标准。 2、废水 建设项目废水为生活污水和食堂废水，废水产生量少，废水水质简单，食堂废水经油水分离器处理后与生活污水经防渗化粪池处理后排入园区下水管网内，对周边环境影响较小。 3、固体废物 本项目运营期废固废主要有生产固废和生活垃圾。其中项目生产固废主要来自实验后废弃的试样、污水沉淀池沉渣等。 (1)生产固废 实验后废弃的试样运送至住建部门指定场所进行处置；沉淀池中的沉渣主要为砂石料，本项目各类冲洗污水中沉淀物在厂区晾晒干后回用于生产；收集粉尘为粉状物料，其成分和使用的原材料一致，作为原料回用于生产。 (2)生活垃圾 生活垃圾由厂区职工产生。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门负责清运至当地生活垃圾填埋场处理。 4、本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，其声级值为：70～85dB（A）。建设单位采取选用低噪声设备、安装减震垫等措施经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5、风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，无本项目可能产生环境风险的物质，因此本项目Q值划分为Q＜1。按照导则要求，风险潜势为I。 环境风险管理措施： （1）在有较大危险因素的有关设施、设备上，均应设置明显的安全警示标志。 （2）安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 （3）制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 （4）将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。 （5）制定重大危险源事故专项应急救援预案。 （6）生产区域应加强管理，避免和及时消除各种激发能源的产生和积累，杜绝火种及违章违纪现象，进入车辆必须装阻火器。 （7）废水排放的暗渠或管道要保持畅通，防止物料堵塞。 （8）危险场所应设置比较完善的短路、过载等保护装置，以迅速切断电源，防止事故扩大。 （9）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制。 （10）建立事故预防、监测、检验、报警系统，设置厂内医疗急救站；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施。 （11）提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 （12）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 （13）采用双回路电源，减少停电事故的发生。 （14）建有严格防渗措施的100m3事故水池，以保证事故时废水排入事故池，不排入外环境。所有污水池及污水管线必须做严格地防渗处理，严禁污水通过渗漏污染地下水。 综上，本项目制定了一系列的风险防范措施、应急预案以及应急监测方案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和制定完善的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的。 |