拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奎屯通达恒泰机械制造有限公司 | 天北经济技术开发区 | 通达恒泰棉花机械加工项目 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 | 本项目位于新疆维吾尔自治区奎屯市天北新区夏荷路1-14-1（百家中小企业创业园），租赁已建好的厂房，总建筑面积2157平方米。拟建设生产车间和办公生活区，建成后预计年产100台棉花机械设备。 | （1）废气 - 本项目废气主要为切割、打磨、焊接产生的无组织粉尘及喷漆产生的无组织有机废气、职工食堂产生饮食油烟。焊接烟尘采用1台移动式焊接烟尘净化器处置，喷漆产生的有机废气（以非甲烷总烃计）通过收集效率为95%的集气系统（风机风量：8000m3/h）收集后，采用活性炭吸附+UV光催化氧化处理装置对有机废气进行处理（处理效率80%），处理达标后经15m排气筒（P1）高空排放。 （2）废水 项目运营期用水主要为生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于剪板机、焊接、等离子切割机、空气压缩机等加工机械设备，设备噪声值约为70~95dB（A）。营运过程中从以下几个方面对噪声治理措施进行完善：尽量选用低噪设备；对产生机械噪声的设备进行减振处理，减少设备振动噪声；进一步加强车间密闭性，提高隔声效果；加强设备保养、维护；禁止车辆超速和随意鸣笛，禁止野蛮装卸，合理安排运输路线，控制运输速度；加强厂区绿化，绿化树种应乔、灌、草相结合，在美化厂区景观的同时隔声降噪。 本项目产生的噪声经过降噪减振措施，距离衰减后，厂界噪声可满足采取上述措施后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。 （4）固废 本项目固废主要是员工生活垃圾、废边角料、切割粉尘、移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘、废水性漆桶、废机油、废活性炭、废UV灯管。 （5）风险 本项目风险主要为火灾事故风险。 - 严格遵守安全防火规定，配备足够的消防器材，日常专人巡查仓库，定期检修消防器材。建立安全生产制度，加强安全教育、宣传及培训，严格生产操作规范，定期检查生产设备，杜绝生产事故发生。 综上，本项目制定了一系列的风险防范措施、应急预案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。通过采取有效的预防措施和制定完善的应急救援预案，严格执行项目安全评价提出的安全对策措施，本项目的环境风险是可以防控的。 |