拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市建筑垃圾处理及一般工业固废循环利用项目 | 新疆生产建设兵团第七师五五工业园区 | 克拉玛依沙漠绿洲生态环保有限公司 | 辽宁青藤环保咨询有限公司 | 项目总投资4000万元建设年处理60万立方米房屋、桥梁、混凝土路面等建筑垃圾及一般工业固废,年产60万平方平板砖瓦、环保绿化砖及水泥彩砖瓦。 建设内容：新建钢结构厂房、综合办公楼、生活区,原材料处理区、成品堆放区、调度等后勤管理基础建设。 | （1）废气 本项目有组织废气主要来源于筛分、破碎、分选过程，搅拌工序，水泥仓进料工序；无组织废气主要为一般固废、建筑垃圾卸车及进料过程产生的无组织粉尘。 有组织废气：本项目筛分、破碎、分选过程在同一车间内进行各个工序粉尘共同引入一套袋式除尘器进行处理，袋式除尘器的除尘效率≥99.8%，粉尘的排放浓度为5.02mg/m3，排放速率为0.094kg/h，年排放量为0.48t/a。经处理后粉尘排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2要求；搅拌工序进料和搅拌均是在密闭状态下进行，将进料和搅拌废气引入袋式除尘器进行处理，除尘效率≥99.8%，粉尘的排放浓度为4.0mg/m3，排放速率为0.015kg/h，年排放量为0.077t/a，经处理后粉尘排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2要求；本项目水泥料仓顶部安装有滤芯除尘器，除尘效率可以达到99%以上，经除尘后，粉尘的排放浓度为30mg/m3，排放速率为0.35kg/h，年排放量为1.8t/a;经处理后粉尘排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2要求，对周围环境影响较小。无组织废气：一般固废、建筑垃圾卸车及进料过程产生的无组织粉尘，采用水喷淋装置作为该工序的除尘措施，并在原材料堆场周围安装防风抑尘网，处理后粉尘无组织排放，对周围环境影响较小。 （2）废水 项目营运期产生的废水主要是车辆清洗废水及厂区内工作人员产生的生活污水。车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排，对水环境无影响。 本项目生活污水产生量为768m3/a。生活污水水质简单，经简单处理后可用于厂区洒水抑尘。 （3）噪声 项目各产噪设备均集中在生产车间，经基础减振、建筑隔声、距离衰减后，各厂界昼间、夜间预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目位于园区内，周围200m范围内不存在声环境保护目标，因此不会对外环境造成明显不利影响。 （4）固废 项目产生的固体废弃物来自:人工分选产生的固体废物、磁选产生的固体废物、压制成型产生的固体废物、除尘器除去的粉尘、工作人员产生的生活垃圾等。①人工分选产生的固体废物约9000t/a，收集后外售;②磁选产生的废铁屑约990t/a，交由物资回收部门回收利用; ③压制成型产生的废品约6528t/a，回用于生产;④布袋除尘器及滤芯除尘器除去的破碎筛选工序、搅拌、水泥仓等工序产生的粉尘,其产生量共为457.09t/a，收集后回用于生产;⑤项目共有员工30人，生活垃圾产生量0.5kg/人·日计，则日排放生活垃圾15kg,年产生生活垃圾4.8t，在厂内临时贮存，并由五五工业园区环卫部门统一收集后，送垃圾处理场统一处置。 综上，本项目各类固废均能得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。 | 13565560775 |