第七师-石河子大学2022年度科技创新合作项目“揭榜挂帅”需求榜单

榜单一：春风原油丙烷脱沥青生产光亮油技术优化与应用

| 需求名称 | 春风原油丙烷脱沥青生产光亮油技术优化与应用 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业 领域 | 石油化工 |  |  |  |  |
| 揭榜方需完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500字以内） | 技术难题： 目前七师正在大力推进石油化工产业向绿色石化转型升级，全力打造高效绿色石化基地。春风原油是典型的环烷基原油，常减压蒸馏的渣油经丙烷脱沥青装置加工可以获得轻脱油和脱油沥青。轻脱油特别适合优质润滑油的生产，经加氢裂化-异构脱蜡-补充精制后，获得高附加值的高黏低凝BS光亮油。BS光亮油对原料族组成要求特殊，加工技术难度大，受到原料轻脱油产量和质量的制约，长期处于供不应求的局面。因此急需通过技术攻关，进一步提高优质光亮油原料的收率，并降低加工能耗。 公关内容： （1）提高目标产品收率和质量。深入研究丙烷溶剂在临界点附近区域对以春风原油为代表的环烷基渣油中油分、胶质和沥青质的选择性溶解作用，通过考察丙烷脱沥青工艺的操作参数对轻脱油收率和杂质组分含量的影响规律，确定优化的工艺条件，实现环烷基渣油中不同族组成的精准定向分离，最大限度提高轻脱油收率，并生产出高质量的BS光亮油。 （2）生产装置的节能减排。针对30万吨/年常减压装置，采用夹点技术对蒸馏及换热系统进行有效能分析，确定能耗降低的制约瓶颈，通过关键设备和换热系统升级改造，使吨油加工能耗明显降低。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | （1）提高目标产品收率和质量。通过丙烷脱沥青工艺优化，获得丙脱工艺操作参数对轻脱油收率和杂质组分含量的影响规律，实现环烷基渣油中不同族组成的精准定向分离，轻脱油收率较前期评价试验结果提高2个百分点以上，残炭小于1%，金属含量小于5.0 ppm，满足生产高质量BS光亮油的要求。 （2）生产装置的节能减排。针对30万吨/年常减压装置，采用夹点技术对蒸馏及换热系统进行有效能分析，确定能耗降低的制约瓶颈，通过关键设备和换热系统升级改造，使吨油加工能耗降低3%以上。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022 年 1 月 至 2023 年 12 月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第七师胡杨河市科学技术局 | □高校 □科研院所□企业（ □高新技术企业、□科技型企业） R行业部门 £其他 |  |  |
| 研发资金 投入预测 | 研发总预算初步预测： 1200 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政 资金 | 申请财政资金不超过： 200 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出 资承诺 | 需求方愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 万元。 单位名称： |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 新疆佳宇恒能源科技有限公司30万吨/年春风原油常减压装置的渣油，经丙烷脱沥青装置加工获得轻脱油和脱油沥青。轻脱油经加氢裂化-异构脱蜡-补充精制后，获得高附加值的高黏低凝BS光亮油，可用于调制橡胶油、齿轮油等。BS光亮油对原料要求特殊，技术难度大、成本较高、国内仅有几家炼厂可以生产，长期处于供不应求的局面。通过关键设备和换热系统升级改造，使吨油加工能耗降低3%以上，节约燃料费用200万元/年以上，有效减少CO2排放。通过本项目的技术攻关，提高轻脱油收率2个百分点以上，扩大了高质量BS光亮油的原料来源，对20万吨/年溶剂脱沥青装置预期可以提高经济效益2000万元/年，同时有助于缓解我国高端润滑油的供应短缺问题。 |  |  |  |  |

榜单二：三聚氰胺聚磷酸盐阻燃剂合成关键技术的开发

| 需求名称 | 三聚氰胺聚磷酸盐阻燃剂合成关键技术的开发 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业领域 | 化工新材料 |  |  |  |  |
| 揭榜方需完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500字以内） | 煤制合成氨和三聚氰胺是七师的优势产业，产业链短、产品结构单一和抗市场风险能力弱是师域煤化工精细化发展面临的主要挑战。项目以师域优势合成氨产业原料，开发三聚氰胺聚磷酸盐无卤阻燃剂，助力师域煤化工产业的高值化和高端化发展，推动企业高附加值氨基新材料领域形成具有自主知识产权的核心技术，为企业由传统化工向化工新材料转型提供技术支撑。 针对三聚氰胺和磷酸盐反应合成氮-磷无卤阻燃剂规模化生产工艺，攻克高效专用催化剂的设计制备、共聚合和后处理工艺等关键技术，重点解决水相合成工艺副反应严重、易结块和品相差的关键问题；通过工艺设计和关键合成装备技术研发，形成三聚氰胺聚磷盐规模化生产的关键技术，并进行示范生产，生产产品的技术和性能指标可以达到商业化要求。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 本项目主要针对三聚氰胺产业链延伸，重点围绕三聚氰胺聚磷酸盐阻燃剂合成工艺改进和产品质量提升，通过校企联合协同创新重点突破副反应严重和产品质量差的关键问题，形成三聚氰胺聚磷酸盐阻燃剂合成关键技术并进行示范生产，项目具体参数如下： （1）开发工艺过程中三聚氰胺聚磷酸盐的收率在90%以上，建设一套年产10吨的示范装置，编制氮-磷无卤阻燃剂生产技术规程1个，以合成工艺和催化剂为核心技术申请发明专利2-3项。 （2）合成三聚氰胺磷酸盐阻燃剂中，P含量10%-15%，N含量＞30%；热稳定好，分解温度>300℃；抗水性好、不易水解、水溶，溶解度 (25℃g/100mlH2O)：<0.5 g/100mlH2O；PH：4.0~7.0 按照UL-94标准检测可以达到V-0级阻燃等级；分解温度≥320℃。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022 年 1 月 至 2024 年12 月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第七师胡杨河市科学技术局 | □高校 □科研院所□企业（ □高新技术企业、□科技型企业） R行业部门 £其他 |  |  |
| 研发资金 投入预测 | 研发总预算初步预测： 230 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政 资金 | 申请财政资金不超过： 150 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出 资承诺 | 需求方愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 万元。 单位名称： |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 经济效益：三聚氰胺聚磷酸盐阻燃剂与目前三聚氰胺原料销售相比，吨利润可以提升2000 元。 社会效益：开发出一系列高附加值的三聚氰胺下游产品，形成一头多尾发展模式，对于提升合成氨企业的抗风险能力。同时，以合成氨为原料发展下游高端氨基新材料，也是企业践行“双碳”减排计划，践行绿色发展理念的根本保障，社会环境效益显著。 |  |  |  |  |

榜单三：电极箔工业典型废水综合利用关键技术研究与示范

| 需求名称 | 电极箔工业典型废水综合利用关键技术研究与示范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业领域 | 工业领域 |  |  |  |  |
| 揭榜方需完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500字以内） | 新疆东浩天成储能材料有限公司主产品电极箔主要原材料为铝光箔，铝光箔经过腐蚀与化成两道工序，成为制造铝电解电容器的原材料之一。在腐蚀工序中，铝企业年消耗工业级盐酸和硫酸的量很大。生产过程中，如果这些废酸直接排放，不但对周围环境产生严重污染，而且对企业也是一定损失。针对该废酸酸液特点，可以采用扩散渗析工作原理对废酸进行回收。废酸经回收后，能够应用于生产聚合氯化铝净水剂，具有一定的环境、 经济、社会效益。 本项目针对电极箔生产过程中的含酸废液的特点，利用扩散渗析对废酸进行回收利用，再将剩余废液的酸和铝合成高品质的聚合氯化铝和硫酸铝，用做无机净水絮凝剂。通过项目实施，计划解决的技术难题和攻关内容如下： 1、回收废酸制备聚合氯化铝工艺 在对多效蒸发流程进行分析比较的基础上，设计三效蒸发脱盐处理实验流程。（1）电极箔废酸的成份组成分析（离子组成、pH值、电导率等），计算出含盐污水浓缩所能达到的最大值；（2）建立其物理模型与数学模型，通过联立质量平衡方程和能量平衡方程求解模型；（3）优化多效蒸发器中效强制循环蒸发分离的最佳操作条件（料液浓度、真空度、温度、时间等）。 2、多效蒸发工艺模拟与优化 在实验研究的基础上，建立多效蒸发脱盐处理实验系统Aspen Plus模型，同时验证此模型的准确性，利用数值模拟方法的优点，预测实验结果，为后续实验系统的优化提供参考数据。（1）高盐废水的物性模拟；（2）多效蒸发模型的建立与验证；（3）高盐废水多效蒸发过程参数优化； 3、聚合氯化铝的应用 研究聚合氯化铝(PAC)与氧化剂复合效果:采用响应曲面法，以浊度和UV254去除率为响应值，对复合药剂投加量和水体pH值两个条件进行优化，为复合药剂预氧化强化混凝工艺的优化探索一条新的途径。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 1、回收废酸制备聚合氯化铝工艺研究 （1）形成电极箔腐蚀废酸的回收制备氯化铝技术1-2项； （2）建立千吨级电极箔废酸回收制备氯化铝示范线1条； （3）发表专利2-4项。 2、多效蒸发工艺模拟与优化 （1）得到高盐废水多效蒸发系统优化工艺1项； （2）电极箔废酸综合利用制备的絮凝剂1-2种；； （3）优化后产品固态PAC中氧化铝含量＞20%、盐基度＞40%。 3、聚合氯化铝的应用 （1）开发聚合氯化铝复合联用药剂1-2种； （2）聚合氯化铝絮凝体系投加工艺优化模型1项； （3）最佳应用条件下固态PAC铁离子含量＜5％、铝的泄露率≤10%。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022 年 1 月 至2024年 12 月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第七师胡杨河市科学技术局 | □高校 □科研院所□企业（ □高新技术企业、□科技型企业） R行业部门 £其他 |  |  |
| 研发资金 投入预测 | 研发总预算初步预测： 450 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政 资金 | 申请兵团财政资金不超过： 150 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出 资承诺 | 需求方愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 万元。 单位名称： |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 新疆东浩天成储能材料有限公司原废酸工艺为石灰中和处置，每年使用量为7300吨石灰，石灰单价为650~800元/吨，每年节约石灰费用584万，废渣处理费补贴51元/吨，如果改进为“废酸制备聚合氯化铝与硫酸铝生产线”则整个项目收益为4万吨×51元/吨=204万元，共节约788万。 计划通过项目研究利用多效蒸发工艺彻底分离废水中的无机盐和水，回收废酸，利用联用扩散渗析系统和膜电渗析系统对腐蚀废液进行处理，借助于多效蒸发工艺将废酸回收的同时将铝盐转化为聚合铝，实现废液的零排放。针对建立的低温多效蒸发模型，本文以热力性指标-造水比和比传热面积，经济指标-年总操作费用蒸发过程参数的优化，(TAC)为目标进行系统优化，采用灵敏度分析进行了低温多效得到了最佳工艺操作条件，为示范工艺提供了基础。示范生产的聚合氯化铝达到GB/T22627-2008工业级饮用水级标准。并通过响应曲面模型优化高铁酸钾预氧化与PAC联合作用下的絮凝效果。为多效蒸发处理电极箔企业含酸污水机器高值化利用技术在我国真正实现工业化奠定基础。 |  |  |  |  |

榜单四：新疆油气田CO2缓蚀剂的开发及工业化生产技术

| 需求名称 | 新疆油气田CO2缓蚀剂的开发及工业化生产技术 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业领域 | 工业领域 |  |  |  |  |
| 揭榜方需完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500字以内） | CO2捕集、利用与埋存（CCUS）技术作为削减温室气体排放以减缓气候变化的一项重要技术选择，为我国“碳达峰”“碳中和”目标的实现、为我国中长期应对气候变化、推进低碳发展具有重要意义。利用 CO2驱油也是国际公认的油田提高采收率的重要手段。CO2驱油提采增效技术推广应用尤为重要，但引入的诸多影响效率的管材腐蚀、结垢、断裂失效问题是促进技术推广的一大障碍，因此减缓管材腐蚀、提出高效的腐蚀防控技术并在油田成功应用是关键手段之一。 本项目紧密围绕CO2 驱环境管材多因素协同作用的腐蚀、结垢、断裂失效问题，建立适应于油田CO2 驱注采体系中管材的关键腐蚀防控技术，并实现防控技术及产品的现场推广应用。通过项目实施，计划解决的技术难题和攻关内容如下： 1、基于“一井一策”、确定CO2腐蚀原因 对新疆新疆某油田作业区管道钢材腐蚀现状调研，初步确定造成套管腐蚀套破的主要因素（1）产出水介质成分及腐蚀性组分分析（环境的产出水的组分、腐蚀性介质成分及油井自身的温度、压力条件分析）；（2）腐蚀产物及腐蚀形貌分析，确定腐蚀类型；（3）油井套破机理研究，模拟不同腐蚀条件下CO2腐蚀工况，明确各参数引起的CO2腐蚀规律。 2、CO2腐蚀静态及动态缓蚀性能 针对油田现用缓蚀剂，（1）通过失重实验、电化学测试和分子动力学模拟多种手段对缓蚀剂的合成进行评价和预测；（2）分析将分子动力学模拟手段应用于缓蚀剂研究的有效性。 3、CO2/H2S共存体系中的缓蚀剂的合成及生产示范 新疆油田具有低渗、稀油中、高渗透、稠油量大的特点，开展（1）确定咪唑啉缓蚀剂缓蚀效果的影响因素；（2）筛选合适的催化剂并优化咪唑啉缓蚀剂合成条件；（3）通过室内小尺寸试样模拟+现场应用，经济性优化防腐技术参数指标。针对新疆油田含CO2油井腐蚀套破的问题，提出套破防治措施体系。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 1、确定CO2腐蚀原因的技术目标 （1）新疆油田水质环境参数； （2）CO2腐蚀调研报告1篇； （3）明确作用机理，发表文章1篇； 2、CO2腐蚀静态及动态缓蚀性能的技术目标 （1）配伍良好的缓蚀剂1-2种； （2）缓蚀性能达到SY/T 5273-2014标准的要求； （3）静、动态均匀缓蚀效率≥70%； （4）CO2缓蚀剂防腐工艺技术1项； （5）专利1-2篇； 3、CO2/H2S共存体系缓蚀剂的合成及生产示范的技术目标 （1）新型CO2/H2S共存体系复合缓蚀剂1-2种、粒径，mm：≤8、有机氯：0%； （2）复合缓蚀剂的加注试验，腐蚀速度＜10 g/m2•h，10g药剂完全溶解释放在240 mL去离子水中＞15天； （3）获得缓蚀剂的最佳的合成工艺1项； （4）缓蚀剂的吨级示范工艺1条； （5）专利1-2篇； （6）培训相关技术人员3-5人； |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022 年 1 月 至2024年 12 月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第七师胡杨河市科学技术局 | □高校 □科研院所□企业（ □高新技术企业、□科技型企业） R行业部门 £其他 |  |  |
| 研发资金 投入预测 | 研发总预算初步预测： 300 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政 资金 | 申请财政资金不超过： 100 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出 资承诺 | 需求方愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 万元。 单位名称： |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | CO2驱油作为提高采收率的主要技术，正在成为零碳、负碳的重要减排技术。新疆油田稠油储量丰富， CO2腐蚀控制问题一直是制约CO2驱采发展好坏的一项关键因素。做好CO2防腐工作具有不可估量的经济效益和社会效益。对CO2驱采油系统研究具有针对性的缓蚀剂，并进行现场应用效果评价，可实现采油系统高效防腐的目的，降低腐蚀危害及事故的发生。 据近几年油田对CO2缓蚀剂的公开招标采购量及价格，新疆地区CO2缓蚀剂的年需求量在3000吨，随着CCUS技术应用的推广预计在未来3年，CO2缓蚀剂在疆内的应用规模可达5000吨/年。按照均价10000元/吨的单价，估算疆内CO2缓蚀剂的年产值规模可达3000万，未来3年可达5000万/年。 |  |  |  |  |

榜单五：植物工厂饲草高效生产关键技术集成与示范

| 需求名称 | 植物工厂饲草高效生产关键技术集成与示范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业领域 | 农业领域 |  |  |  |  |
| 揭榜方需完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500字以内） | 大麦具有食用、饲用、酿造、药用等多种用，大麦作为饲草在植物工厂种植在世界上被广泛认可，但新疆冬季饲草较为缺乏，植物工厂种植大麦还没有在新疆大面积推广应用。针对兵团第七师冬季鲜嫩饲草短缺的问题，拟开展大麦饲草植物工厂高效生产关键技术集成与示范研究，通过基于物联网环境监测技术体系、种子前处理技术、质量控制技术及大麦高效生长模型的构建，建立高效的人工智能植物工厂，筛选适合人工智能植物工厂高效种植的大麦品种1-2个，结合水、肥一体化灌溉系统，构建适宜现代智慧植物工厂的大麦水、肥一体化高效生产关键技术体系，在降低种植成本、节省人力的同时，明显缩短大麦的生长周期，显著提高大麦的生长速度，并最终解决第七师冬季优质饲草短缺的卡脖子问题。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | 1、大麦种植技术指标 （1）筛选适合人工智能植物工厂大面积高效种植的大麦品种1-2个；（2）构建在人工智能植物工厂条件下大麦高效生产关键技术体系1套；（3）大麦鲜草粗蛋白含量达到11%及以上；（4）制定大麦饲草团体标准1个。 2、基于物联网监测的植物工厂环境监测技术指标 （1）建立基于物联网监测的植物工厂环境监测技术体系1套； （2）构建大麦鲜草生长模拟模型，为植物工厂人工智能调控提供决策依据。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022 年 1 月 至 2024年12月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第七师胡杨河市科学技术局 | □高校 □科研院所□企业（ □高新技术企业、□科技型企业） R行业部门 £其他 |  |  |
| 研发资金 投入预测 | 研发总预算初步预测： 300 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政 资金 | 申请财政资金不超过： 100 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出 资承诺 | 需求方愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 万元。 单位名称： |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 1、经济效益 本项目通过植物工厂进行大麦高效生产研究，能显著加快大麦的生长速度，提高大麦鲜草的生产能力，经济效益显著。 每个植物工厂舱一年产出大麦鲜草100吨，大麦鲜草市场单价为1.2元/kg，预计经济效益4.0万元/舱，经济效益非常可观。 2、社会效益 通过本项目的成功实施，能够形成可推广、可示范的植物工厂饲草生产模式，可在周边团场及整个兵团进行推广。同时，新疆冬季较为寒冷，与农业相关的生产在冬季全部停止，而通过本项目植物工厂的建设，在寒冷的冬季能够继续生产大麦鲜草，能够带动农牧团场农牧民在冬季进行再就业，增加农民收入，社会效益显著。 |  |  |  |  |

榜单六：棉花提质增效数字化技术装备研发与集成示范

| 需求名称 | 棉花提质增效数字化技术装备研发与集成示范 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求类别 | 科技需求类 |  |  |  |  |
| 所属行业 领域 | 高新技术领域 |  |  |  |  |
| 揭榜方需完成或满足的内容 |  |  |  |  |  |
| 技术难题和攻关内容（限500字以内） | 针对棉花提质增效数字化技术装备亟需的问题，围绕棉花采收、收购、加工等环节的车载式籽棉水杂快速检测、收购环节籽棉品质快速检测和皮棉品质在线检测等关键技术开展技术装备研发，研发车载式籽棉水杂快速检测技术装备、收购环节籽棉品质快速检测、皮棉品质在线检测技术装备，构建棉花质量追溯系统，监测棉花生产加工全程质量信息，提升棉花质量全程监管信息化技术水平，实现籽棉到皮棉质量可追溯，促进棉花加工质量与经济效益双提升。 - 采棉机采收环节信息监测技术装备研发 研究采棉机采收过程中的籽棉回潮与含杂检测技术，研制车载式籽棉水杂快速检测技术装备；研究设计融合棉农、地块、地理坐标、籽棉水杂等信息的棉模标识码数据格式，建立机采棉采收作业实时监测系统。 - 籽棉品质快速检测技术装备与收购信息系统研发 基于机器视觉、光电技术和机器学习技术，研究籽棉衣分、长度、颜色等快速检测技术，融合籽棉水杂一体化检测系统，采用面向对象程序设计方法，研发基于籽棉品质快速检测技术装备的一体化籽棉收购信息系统，实现籽棉收购环节一试五定的快速检测和公平交易。 - 棉膜标识码快速识别与自动开膜技术装备研发 基于数字图像处理与模式识别技术，开展复杂非规则场景下棉模标识码精准定位与快速识别研究，研制棉模快速识别技术装备；采用伺服控制技术，研发自动开模、包膜回收、输送喂料一体的自动化装备。 - 皮棉品质在线检测与追溯码生成技术装备研发 开展加工过程中皮棉品质指标的实时监测技术装备研发，实现棉花质量在线监测；依据开包扫码获取的籽棉衣分、重量等信息，建立籽棉包和皮棉包的映射关系，自动生成质量追溯码，实现皮棉与籽棉的准确对应。 - 棉花提质增效数字化技术装备与集成示范 集成采收、收购、加工等环节的关键技术，并开展示范应用，打破棉花采收、收购、加工等环节的信息孤岛难题，确保皮棉与籽棉的准确对应，实现一码追溯。 |  |  |  |  |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标（限500字以内） | （1）突破棉花提质增效数字化技术装备中采棉机采收环节信息监测、籽棉品质快速检测技术装备与收购信息系统、棉膜标识码快速识别、棉包自动开膜技术、皮棉品质在线检测与追溯码生成等技术瓶颈，实现从籽棉到皮棉质量可追溯，为棉花质量差异化补贴政策顺利实施提供技术保障，能够有效促进新疆棉花产业高质量发展。 （2）集成本项目研发的技术装备成果，选取棉花质量全程追溯应用示范点，开展应用示范，通过现代工艺效益分析，分析项目成果对棉花品质和经济效益的影响，优化改进关键技术装备，探索建立棉花质量全程信息监管与追溯技术体系。 （3）突破棉花采收、收购、加工等环节中，车载式籽棉水杂快速检测、收购环节籽棉品质快速检测和皮棉品质在线检测等关键技术2～3项；研发车载式籽棉水杂快速检测技术装备、收购环节籽棉品质快速检测、皮棉品质在线检测技术装备等2～3套，构建棉花质量追溯系统1套；建立技术集成示范基地1个，示范棉田面积≥5万亩，示范加工籽棉≥2万吨。 |  |  |  |  |
| 时限要求 | 2022 年 1 月 至 2024年 12 月 |  |  |  |  |
| 以下信息供揭榜方参考 |  |  |  |  |  |
| 技术需求单位（非排他性） | 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 联系人 | 联系方式 |
|  | 1 | 第七师胡杨河市科学技术局 | □高校 □科研院所□企业（ □高新技术企业、□科技型企业） R行业部门 £其他 |  |  |
| 研发资金 投入预测 | 研发总预算初步预测： 250 万元 |  |  |  |  |
| 申请财政 资金 | 申请财政资金不超过： 100 万元 |  |  |  |  |
| 需求方出 资承诺 | 需求方愿意为该技术难题攻关提供研发资金不少于 万元。 单位名称： |  |  |  |  |
| 需求方期望产权归属（以双方实际签署合作协议为准） | 双方独立研发所产生的知识产权归各自所有，共同研发所产生的知识产权归双方共同所有。双方有责任为合作中了解到他方的技术秘密及商业秘密保守机密，不得向合作之外其他任何单位或个人泄漏。任何一方不得擅自将共同拥有的知识产权向合作之外的单位或个人转让、公开发表或泄漏。 |  |  |  |  |
| 需求方承接转化后预期的经济、社会效益（限300字以内） | 通过棉花提质增效数字化技术装备研发与集成示范，解决棉花技术装备落后难题，推进棉花生产流通中体现优棉优价、优质优补，引导棉农、棉花加工企业重视和提升棉花质量，提高新疆棉花产业市场竞争力，提升新疆棉花总体质量水平，促进新疆棉花产业高质量发展。 |  |  |  |  |