拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奎屯金贝物资回收再生利用有限公司年加工废钢铁20万吨、废有色金属0.5万吨废旧金属回收加工利用产业基地建设项目 | 天北经济技术开发区北区，奎车路以东、支二路以北 | 奎屯金贝物资回收再生利用有限公司 | 新疆水木清华环保咨询有限公司 | 本项目占地面积33350平方米。项目依托已建成生产车间（建筑面积1560m2）及其它配套设施，购置安装液压废钢剪断机、废金属剪断机、抓钢机、鳄鱼剪等设备，年分拣加工废钢铁20万吨，年回收拆解废有色金属5000吨 | （1）废气 - 本项目废气主要为加工过程中无组织粉尘，职工食堂产生饮食油烟。生产过程中产生的粉尘采取自然沉降+洒水降尘方式处理后无组织排放。职工食堂油烟经油烟净化器后排放。 （2）废水 本项目生产用水为洒水抑尘用水，洒水抑尘用水全部蒸发消耗。因此项目无废水排放。 （3）噪声 本项目的噪声主要为项目生产设备运行噪声，其设备的噪声值在70~80dB（A）之间。降噪措施应采取将设备在车间内合理布局、安装基础减震、距离衰减、建筑物隔声等措施，且夜间不作业，本项目产生的噪声经过降噪减振措施，距离衰减后，厂界噪声可满足采取上述措施后可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。 （4）固废 本项目运营期固体废物分为生活垃圾、一般固体废物和危险废物，其中一般固体废物为项目剪切、切割工序会产生废铁锈渣、碎屑、金属粉尘等；危险废物为设备维修过程中产生少量机修废油。生活垃圾由环卫部门统一处理，生产过程中金属切割废料集中收集后定期外售给废品收购站，生产设备废机油交由有资质厂家定期更换后带走处置，不在厂区内暂存。 （5）风险 本项目风险主要为突发火灾事故的风险。 本项目废旧物资拆解过程会产生部分废塑料，有发生火灾的风险，所以在日常生产中要注重防火。1）各厂房应严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置要求参照消防有关要求建设、布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在原料存放区设立警告牌(严禁烟火)。2）企业应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为安全生产创造条件，采取一切可能的措施，全面加强安全管理和安全教育工作。同时，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态。3）加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生 综上所述，项目运行过程中存在着火灾风险，鉴于项目危险物品的危险性较低，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，上述风险事故隐患可降至最低。综上所述，本项目环境环境风险可以接受。 |