拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师一二四团天泉润红番茄制品有限公司天然气锅炉建设及相关设备升级改造项目 | 本项目选址位于第七师一二四团天泉润红番茄制品有限公司年产10000T番茄酱生产线建设项目厂区内，厂界中心地理坐标为E84°7′33.412″，N44°22′30.358″。 | 第七师一二四团天泉润红番茄 制品有限公司 | 新疆净天环疆环保科技有限公司 | ①厂区内锅炉房改造：新建1座钢结构锅炉房，长25m，宽24m，总面积700m2；购置1台35t/h燃气锅炉、1台6t/h燃气锅炉、1台4000m3/hCNG调压设备，配套建设地面硬化1500m2，蒸汽管道300m及配电线缆。 本次新增锅炉主要用于替代原第七师一二四团天泉润红番茄制品有限公司日处理番茄1500吨生产线建设项目内的3台10t/h的燃煤锅炉，本项目建设完成后燃煤锅炉进行拆除处理。 ②卸料区改造：原卸料池改造，新建1个120m3的四级水池；改造1个长22m，宽2.5m的卸料池；新建1座辅流沉淀池，直径20m，深4m，容积为1256m3；购置升级改造设施设备8台（套）。 工程投资1818万元，其中环保投资61.1万元。 | 一、施工期 （1）施工期生态环境影响分析及采取的措施 影响：施工期主要环境影响为施工期的占地、开挖对范围内的植被、土壤、动物等生态环境产生影响。 措施：施工期临时占地要尽量缩小施工范围，对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，尽量减少临时占地数量，减少项目建设对附近地区土壤和植被的破坏范围。施工生产区、材料堆场等临时占地类型为未利用地。场地临时占地施工期进行洒水、碾压。施工期结束后进行场地平整，合理安排施工次序、时间，建立规范化操作程序和制度；减少人为干扰，强化对施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员的环保意识。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：施工期的的大气环境影响主要是施工扬尘 措施：施工区要定期洒水降尘、物料苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘；对临时堆放的土方采取拦挡、遮盖等临时防护措施；使用商品混凝土，现场不得设置拌合站。 （3）水环境影响分析 影响：工程施工中排放的废水主要为冲洗机械和车辆产生的泥浆水和现场施工人员的少量生活污水。 措施：本项目施工废水主要来自施工材料养护排水，主要污染物是SS，水量较少。此类废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放；施工期间不设立生活营地，施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，施工期生活污水排入厂区内现有污水处理系统。施工期弃土、建筑垃圾、施工废水等排入地表水体。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目施工期噪声类型主要是施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。这些噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，具有阶段性、临时性和不固定性。 措施：采用低噪声机械，建立隔声屏障、隔声罩、进行减震处理等；对设备进行维修保养。合理安排高噪声施工机械的使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。汽车运输控制超载、限速和禁止鸣放高音喇叭。 （5）固体废弃物影响分析 影响：本项目施工期间产生的固体废弃物包括弃土和生活垃圾等固体废物。 措施：施工期生活垃圾及时清理存放，统一由环卫部门运至就近垃圾转运站处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复。 二、运营期 （1）大气环境影响分析及采取措施 影响：运营期的的大气环境影响主要是锅炉产生的天然气燃烧废气 措施：本项目锅炉房使用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，燃烧废气中污染物的排放浓度较小，污染物排放量较小。本项目产生的废气主要为锅炉烟气，锅炉烟气经低氮燃烧器处理后通过10m高的排气筒排放。 （2）水环境影响分析 影响：本项目运营期间的废水为锅炉排水； 措施：本项目锅炉废水进行处理达标后，用于本项目绿化灌溉及下游农田灌溉。 （3）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目运营期噪声类型主要是设备噪声。 措施：采用低噪声机械，建立隔声屏障、隔声罩、进行减震处理等；对设备进行维修保养，以减轻噪声对周围环境的影响。 （5）固体废弃物影响分析 影响：本项目运营期间主要为废离子树脂和废机油。 措施：废离子树脂集中收集后由厂家更换时回收，不在项目区内暂存；废机油暂存于现有的危险废物暂存间后，定期交由资质单位进行处置。 |