拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市明源农业发展有限公司年出栏10万头生猪养殖项目 | 新疆生产建设兵团第七师129团13连 | 胡杨河市明源农业发展有限公司 | 新疆瑜璟润诚工程技术咨询有限公司 | 项目占地面积为218667m2。新建育肥舍40栋，安装智能饲喂系统，自动环控，自动料线；新建生物质锅炉3台，污水处理池2座，办公室2座、宿舍5座、食堂2座等配套设施；道路、绿化等附属工程，年产生猪10万头。总投资18000万元，其中环保投资872.5万元，占总投资的4.85%。 | 1生态环境影响分析及保护措施 无 2大气环境影响分析及污染防治措施 - 本项目设置3座锅炉房用于冬季（181d）供暖，每座锅炉房中安装3t/h的生物质锅炉1台，并采用低氮燃烧技术，配备布袋除尘器设备对锅炉烟气处理后经15m排气筒排放。 - 对堆肥场进行密闭，设置风机将恶臭气体抽风收集后通过生物除臭装置处理后经15m高的排气筒排放，生物除臭采用生物过滤法。 - 采取合理饲养、定期消毒、干清粪工艺等措施控制厂界无组织恶臭污染物排放。 3水环境影响分析及污染防治措施 本工程建设采用“格栅+集水池（沉砂）+固液分离+水解酸化+UASB+SBR+好氧塘储存”工艺的污水处理站一处，委托129团农业发展中心将处理后的废水拉运用于周边农田灌溉，废水满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的排放标准。 ## 4噪声环境影响分析及污染防治措施 为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点： ①采取隔音降噪措施，主要噪声源布置在室内，使用隔声罩、基础减振，进一步增加噪声衰减值； ②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； 设备噪声通过距离衰减、基础减振、隔声等措施后，可有效降低震动对周边居民的影响，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，对周围环境噪声影响较小。 ## 5固体废物影响分析及污染防治措施 项目运营期产生的固废主要为猪粪、病死猪、医疗废物、沼渣、污泥、废脱硫剂、锅炉灰渣、废饲料包装袋和生活垃圾。 项目产生的猪粪产生量为23287t/a，采用好氧堆肥后还田；病死猪在厂区设置1间144m2无害化暂存间（内设冰柜）暂存病死猪，并委托有资质单位及时拉运进行无害化处置；厌氧反应后的沼渣及好氧处理后的污泥产生量为7.61t/a。由于本项目污水处理系统主要处理养殖废水、生活废水，所产生的污泥不属于危险废物，为一般固废，可纳入堆肥场与粪便一并堆肥处理；废脱硫剂由供应商回收；锅炉灰渣产生量约83.09t/a，除尘灰的产生量约为2.82t/a，均属于一般固体废物，本项目在锅炉房中设置1个5m3容量的收集箱，收集后的锅炉灰渣及收尘外售处理；生活垃圾产生量4.5t/a。在生活区设置垃圾船，日常产生的垃圾用袋子包装好后分类堆放，定期由环卫部门就近拉运至五家渠生活垃圾填埋场；医疗废物主要是生猪防疫、治疗过程产生的固体废物，属于危险废物（841-001-01为感染性废物），产生量为1.0t/a，按照危险废物进行收集、暂存和处置。 综上，本项目固废都得到合理妥善的处置，不会对外环境造成影响。 6环境风险分析及污染防治措施 （1）对危险化学品由专人管理负责，严格按照化学品储存要求进行储存。 （2）严格落实污染物治理措施，定期监测，保证污染防治措施正常运转。 （3）危废暂存间、粪污处理池、干湿分离房、堆肥场做好防渗措施、防止泄露、火灾、爆炸导致的污染土壤及地下水等现象，按照应急预案做好事故防范措施。 采取上述措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围内。 |