拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆汇创赋能再生资源利用有限公司废旧塑料回收再生资源综合利用项目 | 新疆生产建设兵团第七师奎东农场产业聚集地（奎东农场3连奎车路以东、新型建材厂以北） | 新疆汇创赋能再生资源利用有限公司 | 新疆汇创赋能再生资源利用有限公司 | 厂区总占地面积40000m2，建设造粒生产线8条、单翼迷宫式滴灌带生产线20条、内镶贴片式滴灌带生产线10条、水带生产线6条、地膜生产线6条、塑料容器（塑料托盘、塑料筐、塑料桶等）生产线4条，回收废旧塑料约6000t/a（含废旧滴灌带、地膜、缠绕膜等），生产的塑料再生颗粒全部用于生产滴灌带及水带，外购聚乙烯颗粒、抗老化剂、色母粒用于其他产品生产。总投资6800万元，其中环保投资106.1万元，占总投资的1.56%。 | 施工期 （1）废气：建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。 （2）废水：施工期生活污水经临时防渗化粪池处理，定期安排吸污车拉运至污水处理厂处置；施工作业废水主要包括混凝土设备的冲洗水和混凝土养护用水，在工程区内布置临时沉淀池，将混凝土养护废水收集于沉淀池中，经沉淀处理后回用于混凝土养护、厂区内洒水抑尘，严禁外排，对地表水影响较小。 （3）噪声：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排施工时间，夜间22时至次日8时禁止施工；承担物料运输的车辆，进入施工现场避免鸣笛，并要减速慢行，装卸材料应做到轻拿轻放，最大限度地减少噪声影响；高噪声设备设置隔声罩，为高噪声设备操作人员配备防护耳塞；施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。采取以上措施后，噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （4）固体废物 ①建筑垃圾 施工期的建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如砖瓦、混凝土块以及雨污管道铺设废弃的弃土等。这些固体废物在得不到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦砂石、混凝土碎块等较轻的物质在风力的作用下，随风扬起，污染附近区域的环境空气和环境卫生；在雨天的时候，随暴雨和地表径流的冲刷，污染附近的水体。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场，按照当地管理要求运送至统一处置场地。 ②生活垃圾 施工区设置专门的垃圾箱，做到及时清理，由环卫部门定期清运处置。 （5）生态环境：开挖土方全部用于区域土地平整，严禁随意弃置；开挖土方临时堆存过程中必须使用防尘网苫盖，并定期洒水抑尘；施工过程中场地内的施工运输道路等应及时清扫，洒水，减少车辆行驶过程中的扬尘产生量；针对施工机械及运输车辆，施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 运营期 （1）废气： ①1#车间：各生产线熔融挤出产生的有机废气经生产线上方设置集气罩收集至1套RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA001）排放； ②2#车间：造粒工序加热熔融产生的有机废气经各生产线上方设置的集气罩收集至1套喷淋除尘+RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根15m高排气筒（DA002）； ③3#车间：各生产线熔融挤出产生的有机废气经生产线上方设置集气罩收集至1套RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放； ④4#车间：各生产线注塑产生的有机废气经生产线上方设置集气罩收集至1套RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA004）排放； ⑤5#车间：各生产线熔融吹塑产生的有机废气经生产线上方设置集气罩收集至1套RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过1根15m排气筒（DA005）排放； ⑥食堂油烟安装油烟净化处理后引至楼顶排放。 （2）废水：破碎清洗废水：建设五级沉淀池，池底及池壁防渗，总容积约500m3（5×100m3），设计停留时间3-4h；清洗废水沉淀后回用于工艺；冷却用水：经3座50m3冷却水循环水池冷却后回用（1#车间、2#车间共用1座；3#车间单独设1座；4#、5#共用1座）；生活污水排入农场下水管网，最终进入天北新区污水处理厂处理。 （3）噪声：项目生产设备的选型应当选用低噪声、低能耗的生产设备，不但可以减少噪声对周围环境的污染，也可以节约能源符合清洁生产的要求；主要噪声源为设备噪声及空气动力噪声。根据项目生产设备类型及产生的噪声类别，采用的降噪措施主要有隔振、隔声、消声措施。 （4）固体废物： ①一般固废：浮渣与底泥定期清掏晾干后交环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处置（在沉淀池旁设置20m2泥沙晾干区，边界设置围堰）；废打包带重复利用，泥沙等杂质集中收集后还田利用；生产工序产生的不合格产品及边角料返回破碎工序，全部作为原料回用于生产；废滤网带定期外售给废品收购站； ②危险废物：废活性炭、废催化剂、废机油、废油桶、废弃含油手套及抹布暂存于厂区10m2危险废物贮存库（2.5m×4m×2m），定期交于有危险废物处置资质的单位处置； ③生活垃圾设置垃圾箱收集后定期交由环卫部门处置。 （5）环境风险： ①新建1间10m2危险废物贮存库（2.5m×4m×2m），严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物分区贮存，对废机油设置铁质带盖油桶收集，废活性炭、废催化剂使用与其不相容的带盖密闭容器储存，危废贮存库有防渗、防雨、防风、防漫流等措施； ②设置600m3消防水池； ③厂区整体采取分区防渗措施。 |