拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河经济技术开发区锦焱电厂至达东变220千伏输电线路工程 | 新疆生产建设兵团第七师一二八团 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 新疆环能工程技术有限公司 | 项目从锦焱电厂至达东变电站新建220kV线路，路径全长约2.1千米。导线采用2×JL3/G1A-630/45型钢芯高导电率铝绞线，子导线采用水平排列。全线架设两根48芯OPGW-15-120-2型复合光缆，出线档架设2根JLB40-120型铝包钢绞线兼分流地线，地线逐基接地。新建杆塔7座。达东变电站扩建220kV出线间隔2回。使用北侧第一、二回预留出线间隔。总投资1938万元，其中环保投资37.96万元，占总投资的1.96%。 | 施工期 （1）废气：加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 对易起尘的临时堆土等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。牵张放线时控制速度、对牵张场适当洒水，减少线路对地表的扰动。 （2）废水：线路塔基施工中，塔基养护过程中少量水经过蒸发至空气中，不会对水环境造成影响。加强对施工设备用油的检查和防备工作，定期对车辆和施工机械进行维护保养，出现问题及时修复，含油料的机械、设备下方铺设吸油毡布，防止出现油料跑、冒、滴、漏污染环境问题。不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 施工人员使用移动式卫生间，定期清掏并拉运至园区处理厂。 （3）噪声：避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备；施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减震降噪措施，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内。 （4）固体废物：生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至园区垃圾转运站处置。 （5）生态环境： 加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 本项目施工时应避让野生植被生长丰富区域，尽量减小施工对植被及动物生境的影响。 针对本项目施工活动产生的生态影响，本报告提出相应的避让、减缓、 修复、补偿、管理、监测等对策措施的内容及规模。 变电站施工应尽量严格限制施工范围，严禁随意扩大施工临时占地范围，对于站内临时堆土应采取苫盖措施。施工结束后，应及时对临时占地进行清理平整并恢复植被。 本项目建设过程中，材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对植被的破坏，将材料运输到施工现场时，考虑到对植被以及生态系统完整性的保护，优选塔基附近的空地、裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 合理安排施工时间及工序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。基础开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最低程度。 施工采取张力放紧线和无人机放线相结合的方式，减少沿线植被的破坏，牵张场选择尽量选择荒地或植被稀疏地段，减少植被破坏。 施工用房应尽量利用租用的房屋设施，减少临时建房占地引起的水土流失量。 施工完成后应及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土，临时占地使用后及时恢复。 充分利用已建输电线路的施工便道，尽量减少施工便道占用对植被的破坏。 在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。项目施工道路选线时应尽量避让区域内野生动物的巢穴。选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。本项目位于新疆生产建设兵团七师胡杨河经济技术开发区，建设单位、施工单位共同参与，遵循统一规划、因地制宜，突出重点、预防为主，防治结合原则，充分体现生态、经济、社会效益相统一。 本项目水土流失治理措施体系主要由工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等构成。工程措施包括砾石压盖；植物措施为撒播草籽；临时措施为防 尘网苫盖、洒水、彩钢板围挡。具体措施如下： 工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。 临时措施：在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离保护表层土壤。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。 植物措施：施工时注意减少对生态环境的破坏，用地完成后对临时征用土地立即进行恢复。基础开挖的土石方，部分用于塔基护坡，剩余全部用于塔基平整。采取选择适宜当地生长的草种，在线路沿线播种。 施工生产区和牵张场等临时用地应尽量减少占地面积。 施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压道路及绿化带，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地。施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对施工场地进行土地整治，恢复植被。 （6）防沙治沙：土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 （7）电磁环境：本项目建成运行后产生的电场强度、磁感应强度环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。 |