拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河经济技术开发区（北区）110kV输变电工程 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区新扩北区 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 新疆环能工程技术有限公司 | 项目新建胡杨河经济技术开发区（北区）110千伏变电站1座，主变容量本期2×63兆伏安，110kV出线2回，35kV出线3回，10kV出线12回。新建胡杨河经济技术开发区（北区）110kV变电站至达东220千伏变电站110kV双回线路，线路总长3.2千米。扩建达东220kV变电站110kV出线间隔4回。迁改2条110kV双回线路，其中110kV合源甲、乙线双回路0.25km，220kV五五中心变至220kV达东变和220kV达东变至110kV春风油田110kV双回线路0.25km；共迁改长度0.5km。总投资8093万元，其中环保投资85万元，占总投资的1.05%。 | 施工期 （1）废气：加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染，运输采用带篷布的汽车运输，防止运输过程中物料散落造成扬尘。 对易起尘的临时堆土等采取密闭式防尘布(网)进行苫盖，道路及施工面集中且有条件的地方宜采取洒水抑尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 对裸露地面进行覆盖，施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。牵张放线时控制速度、对牵张场适当洒水，减少线路对地表的扰动。 （2）废水：线路塔基施工中，塔基养护过程中少量水经过蒸发至空气中，不会对水环境造成影响。加强对施工设备用油的检查和防备工作，定期对车辆和施工机械进行维护保养，出现问题及时修复，含油料的机械、设备下方铺设吸油毡布，防止出现油料跑、冒、滴、漏污染环境问题。不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械。 施工人员使用移动式卫生间，定期清掏并拉运至园区处理厂。 （3）噪声：避免夜间施工，严禁夜间使用高噪声设备；施工机械尽量选择低噪声设备，并对高噪声设备采取适当的减震降噪措施，将噪声控制在国家环境保护允许的范围以内。 （4）固体废物：生活垃圾及时清理并集中存放，统一由汽车运至园区垃圾转运站处置。 （5）生态环境： 加强对管理人员和施工人员的教育，增强其环保意识，设置环保宣传牌。 施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。 生活垃圾和建筑垃圾集中收集、集中处理，不得随意丢弃。 本项目施工时应避让野生植被生长丰富区域，尽量减小施工对植被及动物生境的影响。 针对本项目施工活动产生的生态影响，本报告提出相应的避让、减缓、 修复、补偿、管理、监测等对策措施的内容及规模。 变电站施工应尽量严格限制施工范围，严禁随意扩大施工临时占地范围，对于站内临时堆土应采取苫盖措施。施工结束后，应及时对临时占地进行清理平整并恢复植被。 本项目建设过程中，材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对植被的破坏，将材料运输到施工现场时，考虑到对植被以及生态系统完整性的保护，优选塔基附近的空地、裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 合理安排施工时间及工序，先设置围栏措施，后进行项目建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。基础开挖应避开大风天气及雨季，并尽快进行土方回填，弃土及时处置，将土壤受风蚀、水蚀的影响降至最低程度。 施工采取张力放紧线和无人机放线相结合的方式，减少沿线植被的破坏，牵张场选择尽量选择荒地或植被稀疏地段，减少植被破坏。 施工用房应尽量利用租用的房屋设施，减少临时建房占地引起的水土流失量。 施工完成后应及时清理残留在原地表上的砂石残余料及混凝土，临时占地使用后及时恢复。 充分利用已建输电线路的施工便道，尽量减少施工便道占用对植被的破坏。 在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复。施工前对施工人员进行宣传和教育，严禁发生捕捉伤害野生动物的行为，增强保护野生动物的意识。项目施工道路选线时应尽量避让区域内野生动物的巢穴。选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。 施工期如发现保护动物应采取妥善措施进行保护，不得杀害和损伤保护动物。对受伤的动物应及时联系野生动物保护部门，及时救治。本项目位于新疆生产建设兵团七师胡杨河经济技术开发区，建设单位、施工单位共同参与，遵循统一规划、因地制宜，突出重点、预防为主，防治结合原则，充分体现生态、经济、社会效益相统一。 本项目水土流失治理措施体系主要由工程措施、植物措施、临时措施、管理措施等构成。工程措施包括砾石压盖；植物措施为撒播草籽；临时措施为防 尘网苫盖、洒水、彩钢板围挡。具体措施如下： 工程措施：基础回填后，采用砾石压盖防治地表水土流失；临时堆土采取自然稳定边坡堆放，并用防尘网苫盖，可根据施工时序重复使用防尘网。 临时措施：在堆土场表面外围采取防尘网苫盖，表面压盖砾石块的临时防护措施。材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离保护表层土壤。施工道路在使用过程中应及时洒水防护。 植物措施：施工时注意减少对生态环境的破坏，用地完成后对临时征用土地立即进行恢复。基础开挖的土石方，部分用于塔基护坡，剩余全部用于塔基平整。采取选择适宜当地生长的草种，在线路沿线播种。 施工生产区和牵张场等临时用地应尽量减少占地面积。 施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压道路及绿化带，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。 应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计规定的面积，禁止随意超标占地。施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区建设完成后，应及时对施工场地进行土地整治，恢复植被。 （6）防沙治沙：土方堆存过程中使用防尘网，并定期洒水抑尘。 施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌，做到“工完、料尽、场清、整洁”，恢复原有生态。 合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；临时施工占地在施工结束后及时清理施工垃圾，对施工场地进行平整、压实。 （7）环境风险：变电站设有油污排蓄系统，变压器的油量约为8t，总事故油池按100%油量进行设计，并设置油水分离措施，建设容积25m3的主变压器事故油池。事故油池容积能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中6.7.8条的规定要求，主变压器事故状态下产生的事故油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水份和杂质，油可以回收利用。事故油池的设计根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等规范设置，具有防腐防渗等功能，密闭时设置呼吸孔，安装防护罩，防止杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防止倾倒、溢流。 （8）电磁环境：本项目建成运行后产生的电场强度、磁感应强度环境影响值能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准要求限值，项目对周边的电磁环境影响较小。 |