拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河驰运环保工程有限公司罐车清洗项目 | 新疆维吾尔自治区胡杨河市经济开发区工业大道18号 | 胡杨河驰运环保工程有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 2024年9月29日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2024〕053号）。 主要建设内容如下： 租用新疆大富投资发展有限公司成品厂房进行建设，租赁内容为：成品车间1座，占地面积462m2，拟于租赁厂房中建设3条罐车清洗线及其配套附属设施，建成后年清洗罐车5000辆。 本项目属于新建项目。项目占地面积462m2。项目总投资330万元，环保投资33.0万元，占总投资的10.0%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员生活依托胡杨驿站综合楼，生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声 施工区噪声主要来自设备安装、厂房分隔、简易装潢等施工活动，运输车辆、手持电钻、切割机、敲打声等施工噪声产生的噪声强度为70~90dB（A）之间。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工固体废物主要产生于施工期分隔工程、装潢工程、设备安装中的废弃物料和施工人员产生的生活垃圾。施工人员生活垃圾依托厂区内生活垃圾桶收集，由园区环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处理；建筑垃圾堆放在指定位置，清运至建筑垃圾指定地点处置。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要为罐车（原油、汽油、柴油、丁二醇、沥青罐车）清洗过程中挥发的少量无组织有机废气以及停车时产生的少量汽车尾气，罐车清洗于封闭式车间内进行，采取蒸罐法清洗，厂房内加强通风后废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点排放限值。 （2）废水 项目清洗废水作为危废处置不排放，排放的废水主要为蒸汽发生器定期排水，排水量为73m3/a，废水中含盐量较高，无其他污染物，属于清洁下水，直接排入园区下水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理，排放满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)（含修改单）中三级标准。 （3）噪声 本项目噪声主要为清洗设备及蒸汽发生器产生的的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 项目罐车清洗过程中产生的废物主要为含油废手套、罐车清洗油泥、残渣、含油废水。含油废手套根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录 危险废物豁免管理清单，“废弃的含油抹布、劳保用品”全过程不按危险废物管理，因此，罐车清洗过程中产生的废手套属于一般固体废物，暂存于固废桶中，定期外售至废品回收站；油泥、残渣（HW08-900-221-08）于废水池中沉淀堆积，由有资质单位定期与废水一起清理处置；含油废水（HW09-900-007-09）定期委托有资质单位清理处置。 （5）环境风险防范措施 项目蒸汽发生器使用甲醇燃料，设置1座6m3甲醇储罐，运营期主要环境风险为甲醇泄露、火灾爆炸以及清洗废水收集池的渗漏，加强甲醇储罐管理，罐区设置重点防渗措施，按要求设置围堰，围堰容积大于6m3，事故状态下，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量；项目区设置有3座废水池，2座为备用废水池，废水池均采取重点防渗措施，及时委托有资质单位处置清洗废水后，废水渗漏风险不大。 |