拟批准环境影响评价文件的建设项目

|  | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市东智果业有限公司年产7000吨浓缩葡萄汁、葡萄果糖厂建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市胡杨河经济技术开发区 | 胡杨河市东智果业有限公司 | 乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司 | 本项目总占地面积14209.89m2，主要建设内容为：生产车间1座，内含1条年产6500吨的果汁生产线，1条年产500吨葡萄果糖生产线；冷库1座；宿舍楼1座，污水处理站1座。总投资5000万元，其中环保投资191.5万元，占总投资的3.83%。 | 施工期 （1）废气：对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应在专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量，而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，施工道路和场地应定时洒水压尘，运输车辆上路前应喷水冲洗轮胎，以减少运输过程中的扬尘；应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 （2）废水：本项目施工废水主要来自施工材料养护排水，主要污染物是SS，水量较少。此类废水经沉淀池沉淀后循环使用，不排放。施工期间设立生活营地，施工期生活污水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮，施工期生活污水采用移动环保厕所，生活污水经收集，定期由吸污车拉运至污水处理厂处理。 （3）噪声：加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定，夜间不得进行打桩作业；尽量采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法；作业时在高噪声设备周围设置屏蔽；尽量采用商品混凝土；加强运输车辆的管理，运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛。采取以上措施后，噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （4）固体废物 生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。项目施工过程中可能会产生少量的建筑垃圾。施工建筑垃圾可作为筑路材料，定期用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不得随意抛弃、转移和扩散；部分废弃钢筋、钢板等可回收固废，集中收集后进行回用；少量施工废料（包装废弃物等）可与生活垃圾一同处置，基本不会对环境造成影响。 运营期： - （1）废气：生产车间采取通风措施，污水处理站采取密闭加盖+喷洒除臭剂。 - （2）废水：生活污水和软化废水直排入园区下水管网，生产废水经厂区污水处理站处置满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 第二类污染物最高允许排放浓度三级标准后排入园区下水管网，最终依托园区南区污水处理厂处置。 - （3）噪声：采用低噪声生产设施，采取厂房隔声减噪措施。 - （4）固废：①霉烂果粒、枝叶、葡萄梗集中收集后同生活垃圾一同交由园区环卫部门清运至垃圾填埋场处置。②果渣（葡萄籽、葡萄皮）集中收集后作为饲料综合出售处置。③废包装收集后外售综合利用（废品回收站）。④废离子树脂由厂家定期回收处理。⑤废超滤膜由厂家定期回收处理。⑥废反渗透膜由厂家定期回收处理。⑦污泥直接用专业抽吸车将污泥抽出来，收集后运输至垃圾填埋场填埋处理。⑧生活垃圾经袋装收集后放到指定地点由环卫部门统收集后处置。 - ⑨本项目设备在检修或维护过程中会产生少量的废机油，暂存于厂区危废间后定期交由资质单位处置。 - （5）地下水、土壤：项目区采取分区防渗措施，重点防渗区：危废暂存间、污水处理站。一般防渗区：生产车间、冷库。简单防渗区：生活区及周边道路。重点防渗区：本项目危废暂存间、污水处理站，防渗方案黏土夯实+2mm厚高密度聚乙烯膜（HDPE）+地面2mm环氧树脂防腐处理，设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。一般防渗区：采用厚度Mb=1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s防渗等效的20cm厚P4等级混凝土进行防渗。防渗技术满足：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。简单防渗区：硬化地面即可，周边道路已由市政建设完成。 |