拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆佳宇恒能源科技有限公司10万吨/年BS光亮油改造项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆佳宇恒能源科技有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 项目属于改扩建项目（已建成，未批先建项目） 主要建设内容如下： 对现有30万吨原料油常减压装置进行改造，已于2022年6月改造完成，现有原料油常减压装置生产规模已经达到50 万吨/年。酸性水汽提装置规模进行扩大改造，公用辅助设施利用现有，环保设施主要利用现有，新增废气RTO处理装置。 用地面积（m2）173100。项目总投资4500万元，环保投资1622万元，占总投资的36.04%。 | 1施工期 本次改造工程施工已完成。本次主要是环保设施的改造，不进行建筑施工，施工期的影响很小。 2运营期 （1）废气 ①烟气 工艺加热炉以自产的清洁干气及天然气为燃料，采用低氮燃烧技术控制氮氧化物的产生量，达标废气通过1根高35m排气筒排放。废气排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）（含修改单）表4大气污染物特别排放限值要求。2台备用蒸汽锅炉采用天然气为燃料，采用超低氮燃烧技术控制氮氧化物的产生量，达标废气分别经 1根 18 m排气筒排放。废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)大气污染物特别排放限值及《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）中规定的排放限值要求。 ②罐区油气回收 本项目罐区及装卸区废气统一收集后经碱洗装置碱洗预处理进行脱硫；污水处理装置无组织废气进行密闭收集，利用现有污水废气设施（生物洗+二级碱液喷淋洗塔+活性炭吸附工艺）进行预处理，以上废气一起进入RTO装置进行焚烧处置，伴烧采用天然气，处置后的达标废气通过25m高排气筒排放。RTO设计对有机废气处理效率≥97%。废气排放浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）（含修改单）表4大气污染物特别排放限值要求。 ③无组织排放控制措施 本项目无组织排放主要是生产过程中的VOCs排放，在物料储存、输送、使用等各个环节按照《石油炼制工业污染物排放标准》、《石化行业挥发性有机物综合整治方案》和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）进行防控。 （2）废水 厂区建有1套处理能力4m3/h酸性废水（含硫废水）汽提装置，用于处理含硫废水，汽提塔处理工艺为“汽提+冷凝”；项目现有废水均进入厂区污水处理站处理，处理工艺为“隔油+两级气浮+A/O+二沉”工艺，污水处理站处理能力为20m3/h，处理达标后进入园区污水处理厂进一步处理。 （3）噪声 本项目噪声主要为主要来源于加热炉、换热器、风机、机泵等动力噪声，通过采用噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 生活垃圾交由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。废反渗透膜一般固体废物产生后即拉往渣场填埋。废碱液、油罐底泥、污水处理站污泥、废活性炭、换热器清洗污泥、化验室废物等危险废物委托有资质的单位处理。 （5）环境风险防范措施 罐区运营期主要环境风险为泄露，罐区已设置围堰，并已采取重点防渗措施，事故状态下，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量。同时，现有项目建成有3个合计事故水池6000m3，位于厂区西部，可以依托。 |