拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广合商品混凝土有限责任公司克拉玛依分公司PHC光伏桩预制厂建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号广合商品混凝土有限责任公司克拉玛依分公司厂区内 | 奎屯广合商品混凝土有限责任公司克拉玛依分公司 | 新疆绿佳源环保科技有限公司 | 项目利用广合公司现有用地，建设PHC光伏桩生产线及配套工程，购置离心机、钢模、行车、立式120搅拌站，建成后年产PHC光伏桩100万米。 工程投资4986万元，其中环保投资94.2万元，环保投资占比1.89%。 | 1、废气：项目4台筒仓呼吸废气经筒仓自带布袋除尘器处理后由筒仓仓顶排放；搅拌楼采用全封闭设计，配套袋式除尘系统，搅拌粉尘经袋式除尘器处理；项目砂石料等储存于全封闭堆场，物料的装卸、贮存均在封闭堆场进行，物料输送采用皮带输送，并配套雾炮降尘设施；光伏桩生产线位于封闭生产车间内，脱模过程使用环保水基脱模剂，配比及使用过程会产生少量非甲烷总烃，日常加强厂房通风及除尘设施维护管理。采取以上措施后，厂界颗粒物无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。食堂安装一套净化效率不低于60%的油烟净化器，食堂油烟经处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2排放标准浓度限值要求后由专用烟道排放。 2、废水：项目搅拌机清洗废水经1座60立方米沉淀池沉淀后全部回用于生产；蒸汽养护冷凝水经低温水池（8×142立方米）收集后泵至混凝土拌合生产，综合利用不外排；生活污水排入园区污水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理。 3、噪声：项目选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、合理布置噪声源设备、定期维护设备，确保设备运行状态良好，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物：项目生产过程中布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；金属边角料集中收集后，暂存于400平方一般固体废物暂存间，定期外售资源化利用；废布袋、脱模过程产生的废弃混凝土、不合格产品收集后清运至一般工业固废堆场；废脱模剂桶收集后由厂家回收处理；废矿物集中收集后，暂存于危险废物贮存间，定期委托有危险废物处置资质单位处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运至南园区生活垃圾填埋场处理。 5、土壤及地下水污染防治措施：项目危险废物贮存间为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，满足《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求，其他区域为简单防渗区，作一般硬化处理。 6、环境风险防范措施：规范废矿物油贮存间的建设，设置导流、截流措施及应急收集措施，配备相应应急物资；加强废矿物油等危险废物管理，及时对产生的废矿物油进行委托资质单位清运处置，减少厂区内的贮存量，废矿物油贮存间设置应急事故照明、疏散通道、标志等；建设单位应根据环境危险物质特性，编制突发性事故制定应急预案并备案，配备应急物资及人员，定期开展环境风险应急培训和演练。 |