- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审版）

项目名称：第七师一二六团屯基丰业公司加工车间

升级改造项目

建设单位（盖章）：第七师一二六团屯基丰业节水

材料有限公司

编制日期：2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第七师一二六团屯基丰业公司加工车间升级改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-660704-04-01-221547 |  |  |
| 建设单位联系人 | 胡晨 | 联系方式 | 13709926478 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师126团12连 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：84度13分5.323秒，纬度：45度2分18.320秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业——85、金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理（均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）——废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新疆生产建设兵团第七师一二六团经济发展办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经发办备﹝2024﹞004号 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 14.2 |
| 环保投资占比（%） | 1.18 | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目已于2022年7月开工建设，并于12月建成投产，建设内容主要包括两条造粒生产线及其配套附属、公用工程，年处理废旧滴灌带5000t、年产再生聚乙烯塑料颗粒4500t。第七师生态环境保护综合行政执法支队于2024年12月6日对本项目进行现场检查，发现其造粒生产线无环评手续，未办理排污许可证等问题，并出具限期整改通知书。 | 用地（用海） 面积（m2） | 9037.36 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为废塑料再利用项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类——四十二、环境保护与资源节约综合利用——8．废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）。 故项目建设符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于第七师126团12连，根据《关于发布<新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）>的通知》（师市环委办发〔2024〕2号），建设地点位于126团重点管控单元（编码ZH65770420002）（见附图1），用地范围不涉及生态保护红线，符合要求。 （2）环境质量底线 项目已建成，施工期污染影响已停止；运营期“三废”及噪声均可采取有效的减缓或治理措施，对区域环境质量的影响较小，不会突破区域环境质量底线，符合要求。 （3）资源利用上线 运营期仅消耗新鲜水和电能，能源消耗量相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线，符合要求。 （4）生态环境准入清单 本项目与《关于发布<新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境分区管控更新成果（2023版）>的通知》（师市环委办发〔2024〕2号）中“第七师胡杨河市生态环境准入清单”的管控要求符合性分析见表1。 表1 与“第七师胡杨河市生态环境准入清单”的符合性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH65770420002; 126团重点管控单元; 空间布局约束; （1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。; 运营期生产废水均循环使用，生活污水经防渗化粪池处理后定期由吸污车拉运至胡杨河市污水处理厂处理；与周边地表水体无水利联系。; 符合. （2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。; 本项目不占用农田，故不涉及该部分管控要求。; 符合. （3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。; 符合. （4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 符合. 污染物排放管控; 执行水环境农业污染重点管控区相关要求。 严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。; 运营期产生的非甲烷总烃经“集气罩+三级活性炭+15m排气筒”处理后，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单特别排放限值要求；生活污水经防渗化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理；运营期采取基础减振、厂房隔声等降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；各类固废均可合理处置，不会造成二次污染。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 项目占地性质为工业用地，不占用耕地，故不涉及该部分管控要求。; 符合. （2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; 不涉及该部分管控要求。; 符合. 资源利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。; 本项目利用废旧滴灌带加工制成再生聚乙烯塑料颗粒，可减少区域农业面源污染。; 符合. （2）大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 不涉及该部分管控要求。; 符合. 3、与相关规划的符合性分析 （1）与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表2 与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强PM2.5和O3协同控制。深入开展NOX和VOCS的总量控制和协同减排，考虑PM2.5和O3协同控制，制定“十四五”空气质量持续改善行动计划，推动城市PM2.5和O3浓度稳中有降。开展PM2.5和O3污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究，实施分区分时分类的差异化和精细化协同管控，加强污染源清单和源解析，推进重点领域、重点时段和重点行业治理。“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内第六师五家渠市、第八师石河子市为大气复合型污染严重区，重点针对不同时段PM2.5和O3等突出问题，深化多污染物协同治理。; 本项目位于第七师126团，为废旧塑料再利用项目，不属于重点行业；产生的非甲烷总烃采用1套“集气罩负压收集+三级活性炭吸附”的治理措施，最终经15m高排气筒排至大气。; 符合. 2; 深化工业污染源头治理。以“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。深化煤化工、煤电硅、建材等产业的循环产业链条发展，全面推动循环经济建设和绿色清洁发展，通过改进工艺技术、提高原料利用率等，减少污染物源头产生量，力争污染物排放量最小化。加快推进钢铁、水泥、电解铝等行业超低排放改造和转型升级，加大石化化工行业整治力度。; 本项目位于第七师126团，属于重点区域，运营期产生的非甲烷总烃“三级活性炭吸附”装置进行处理，最终由15m高排气筒排至大气，有组织排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单的特别排放限值要求；本项目为废旧塑料再利用项目，不属于重点行业。; 符合. 3; 加强恶臭、有毒有害大气污染物防控。加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。严格控制餐饮油烟，加大超标排放处罚力度。探索建立有毒有害大气污染物管理体系和工作机制。; 运营期生活垃圾由垃圾箱收集后定期交由环卫部门集中处置。生活污水经化粪池处理后定期由吸污车拉运至胡杨河市污水处理厂处理。运营期仅个别员工在厂区内食宿，食堂燃料为电，油烟量极少。; 符合. 4; 持续推进工业源污染治理。以工业集聚区和煤化工等企业为重点，严格落实工业污染源全面达标排放，逐一排查工业企业排污情况，确保稳定达标。完善与落实水污染物排放总量控制制度。加强化学工业、农副食品加工业、印染、酒与饮料制造业等企业专项治理，实施清洁化改造。加快兵团级及以上经济开发区配套管网及中水回用，其中第一师阿拉尔市、第六师五家渠市、第七师胡杨河市、第八师石河子市中水回用率达到80%以上。; 运营期产生的清洗废水与喷淋水、冷却水均由三级沉淀池沉淀后循环使用。; 符合. 5; 提升危险废物收集与利用处置能力。开展兵团危险废物产生利用处置能力情况评估，摸清危险废物集中处置设施短板，科学推动危险废物利用处置设施布局和建设，提升危险废物利用处置能力。引导和规范水泥窑协同处置危险废物，鼓励开展其他工业炉窑协同处置危险废物的可行性评估、技术研发和试点。开展废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点。在第一师阿拉尔市、第三师图木舒克市率先完成废铅蓄电池集中收集场所建设和许可证颁发工作。; 运营期产生的废活性炭、废机油及废油桶均分类暂存于危废暂存间内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 符合. 6; 强化重点行业工业固体废物管理。以各类工业集聚区为重点，开展冶炼废渣、煤矸石、炉渣等工业固体废物非法堆存点专项排查，建立工业固体废物非正规堆放点整治清单，逐步开展整治工作。完善再生资源回收利用基础设施，支持资源再生利用重大示范工程和循环经济示范园区建设，构建固体废物回收循环和综合利用体系。; 运营期产生的分选废料、沉淀池泥沙和废滤网等一般工业固废，暂存于一般固废暂存间后，定期委托清运至距离较近的一般工业固体废物填埋场填埋处置。; 符合. （2）与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 表3 与《新疆生产建设兵团第七师胡杨河市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”，与国土空间规划衔接，建立动态调整机制，形成覆盖全师的“三线一单”生态环境分区管控体系。科学划分环境管控单元，统筹推进落实“三线一单”管控要求，健全生态环境监测和评价制度，强化对重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域的有效保护，确保师市生态环境安全，促进兵团生态环境质量持续改善。; 本项目位于第七师126团，属于重点管控单元，项目建设符合相关环境管控要求，不涉及生态保护红线。; 符合. 2; 完善对绿色制造、绿色园区和绿色技术的政策支持，推动传统产业绿色化改造，引导胡杨河经济技术开发区、天北经济技术开发区重点工业企业制定绿色改造提升计划，支持具有行业主导地位、积极性高的重点企业开展绿色供应链建设。全面推行企业清洁生产，支持企业开展各类绿色认证，落实强制性清洁生产审核，扩大自愿性清洁生产审核范围。健全绿色交通体系，优化调整运输结构，促进运输组织方式创新，逐步减少重载柴油货车在大宗长距离运输中的比重，推广使用新能源汽车。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，广泛开展绿色生活创建活动，推进生活垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理，进一步加强塑料污染治理。加强绿色消费引导，形成绿色消费习惯。把生态文明建设和生态环境保护纳入师市教育体系和宣传体系，引导干部职工群众自觉履行环境保护责任。; 项目周边农业分布较聚集，且项目建设有利于周边区域废滴灌带的资源化处置，项目运营期针对非甲烷总烃排放设置“三级活性炭吸附”装置进行处理，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单的特别排放限值要求。; 符合. 3; 着力构建以开发区为平台的产业循环体系，加强开发区能源资源的梯级利用和系统优化，促进开发区内产业循环耦合。引导胡杨河经济技术开发区、天北经济技术开发区建设绿色产业基地，推动空间结构、产业结构、能源结构调整优化试点示范。推动电力、化工等重点行业资源消耗减量化，支持引导大宗固体废弃物综合利用，加快工业废弃物资源利用进程。积极推进农业标准化、清洁化生产，推动农作物秸秆和农林废弃物综合利用，构建生态循环农业产业链。加快废弃资源回收体系建设，鼓励企业实施资源回收利用工程，积极支持再制造业发展。推进城乡循环发展体系建设，积极推动城乡垃圾分类收集处置与再生资源利用相衔接，推进生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等低值废弃物减量化、无害化处置和资源化利用。促进生产系统和生活系统循环链接，因地制宜推进垃圾焚烧发电、再生水利用、热电联产、工业余热和供热等循环利用项目。; 本项目回收当地及周边区域农业废滴灌带，生产产品为再生聚乙烯颗粒，对区域农业固体废物循环利用有推进作用。; 符合. 4; 打赢蓝天保卫战。深化大气污染联防联控，提升环境监测预警能力，完善污染天气应急预案，开展大气污染防治专项执法行动。实行最严格的生态环境保护制度，严禁“三高”项目进七师，坚决守住生态保护红线。加快产业结构调整，推进产业转型升级。加快能源结构调整，控制和压减煤炭消费总量，逐步降低煤品燃料消费比重，推动煤炭清洁高效利用。继续深化工业污染防治，严格落实“奎-独-乌”区域全面执行大气污染物特别排放限值要求，深化燃煤燃气锅炉综合整治，强力推进移动源污染防治，加快推进重型运输车辆、公交车、出租车、城市货运等的清洁能源替代。强化面源污染防治，继续加强城市扬尘综合防控，严格落实绿色施工要求。到2025年，全师城市空气质量优良天数比例保持在80%以上; 本项目不涉及有毒有害污染物排放，运营期产生的非甲烷总烃经“三级活性炭吸附”装置处理后能够确保达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响。; 符合. 4、与相关法规、政策、技术规范的符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区环境保护条例》中的第四条提出：“环境保护应当坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则，推进绿色、循环、低碳发展，使经济社会发展与环境保护相协调”。第三十三条提出：“各级人民政府应当加强农业污染源的监测预警，促进农业环境保护新技术的使用，推广沼气、秸秆固化等清洁能源，推行生物防治、无公害防治措施，合理使用化肥农药，发展生态农业，科学处置农业废弃物，及时回收利用废旧农田地膜，防止农业面源污染”。第三十四条提出：“县、乡级人民政府应当采取集中连片与分散治理相结合的方式，推进农村环境综合整治，加强农村生活污水处理、生活垃圾处置等基础设施建设，保护和改善农村生产生活环境”。 本项目主要以废旧滴灌带为原料生产再生聚乙烯塑料颗粒，可减少区域农业面源污染；运营期生活污水排入防渗化粪池处理后，定期由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理；生产废水循环利用不外排；故符合要求。 （2）与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的符合性分析 表4 与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的符合性 《通知》相关要求; 本项目情况; 符合性. 废气收集设施治理要求; 产生VOCS的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 生产车间均为封闭式车间，在产生非甲烷总烃的工段采用集气罩进行负压收集，再由管道输送至废气处理装置。确保废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 符合. 有机废气治理设施治理要求; 新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCS组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 运营期产生的非甲烷总烃采取“集气罩+三级活性炭吸附”装置进行处理，最终15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于VOCS治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。; 建设单位运营期需加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运治理设施。定期更换活性炭，产生的废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 符合. 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。; 建设单位在使用活性炭吸附装置时应使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g。; 符合. （3）与《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）的符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》中提出：修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。...在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCS含量限值标准。...强化VOCS全流程、全环节综合治理。...企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCS废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 运营期本项目造粒车间为封闭式车间，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放；故本项目建设符合《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）的相关要求。 （4）与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》符合性分析 本项目以废旧滴灌带为主要原材料生产再生聚乙烯塑料颗粒，不属于《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》中的非金属矿采选行业、煤炭采选行业、金属矿采选行业、电力行业、有色金属冶炼行业、铸造行业、现代煤化工、传统煤化工（焦化）、石油天然气化工、电石行业、纺织行业、硅基产业（工业硅、多晶硅、有机硅）、陆地石油天然气开发行业等重点行业，符合要求。 （5）与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》符合性分析 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》中提到：“VOCS污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCS原料与产品在生产和储运销过程中的VOCS排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCS的替代产品或低VOCS含量的产品。含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。（十五）对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。 本项目主要生产设备均位于封闭式车间内，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。符合《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相关要求。 （6）与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的符合性 表5 与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 总体要求; 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。; 本次环评提出贮存场地单独进行划分，原料堆场为半封闭式并采取篷布遮盖，有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》设置标识。; 符合. 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。. 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。; 主要原材料为废旧滴灌带，主要成分为聚乙烯，本项目不回收含卤素废塑料。; 符合. 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 本次环评提出建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账至少保存3年。; 符合. 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。; 本项目利用废旧滴灌带加工制成再生聚乙烯塑料颗粒，不回收和再生利用属于危险废物的废塑料。; 符合. 2; 农业源废塑料污染控制要求; 1、废弃的非全生物降解塑料农膜，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。 2、废弃的非全生物降解渔网、渔具、网箱等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。 3、废弃的肥料包装袋（桶或瓶）等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。; 本项目回收废塑料主要为废旧滴灌带，不涉及其它废塑料回收。; 符合. 3; 再生利用和处置污染控制要求; 应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。; 已根据废塑料材质的特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业的情况，选择适合的利用处置工艺。; 符合. 应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。; 项目冷却用水、喷淋水和清洗废水均循环使用；生活污水经化粪池处理后定期由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理。; 符合. 再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。; 本项目生产过程中不使用全氯氟烃作发泡剂及其他有毒有害的化学助剂。; 符合. 废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。; 运营期各生产车间产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。冷却水循环使用，不外排。; 符合. 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。; 本项目仅回收废旧滴灌带。; 符合. 4; 运行环境管理要求; 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。; 本项目废塑料的收集、运输、贮存和再生利用等过程应建立相关管理体系，并设置专门的人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。; 符合. 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训; 定期对公司人员进行环境保护培训。; 符合. 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 本项目需严格执行环境影响评价和“三同时”制度。; 符合. 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; 项目按照功能划分厂区，包括办公生活区、原料贮存区、生产区，各功能区设置明显的界限或标识。; 符合. 废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ819 以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。; 按照排污许可证及相关标准的要求，制定自行监测方案，对废气和噪声进行监测，保存原始的监测记录，并按照规定进行信息的公开。; 符合. （7）与《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部 2015年第81号）的符合性 表6 与《废塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析 序号; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 造粒生产线主要原料为收集的废旧滴灌带，不回收危险废物类塑料、氟塑料等废旧塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”项目，用地性质为工业用地。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 符合. 2; 生产经营规模; PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 造粒生产线是以废旧滴灌带为原料生产再生塑料颗粒，年处理废旧滴灌带5000t，年产再生聚乙烯颗粒4500t/a，满足生产能力要求。; 符合. 3; 资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目利用废旧滴灌带造粒，提高了废旧塑料资源回收利用效率。; 符合. PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 造粒生产线新鲜水消耗量约为397.85t/a，换算约为0.08吨/吨废塑料<0.2吨/吨废塑料。; 符合. 其他生产单耗需满足国家相关标准。; 项目其他生产单耗满足国家相关标准。; 符合. 4; 工艺与装备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 本项目各工序均采用机械进行，自动化水平较高。; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 运营期生产车间产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。; 使用的加工生产系统满足生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的要求。; 符合. 5; 环境保护; 废塑料综合利用企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，开展环境影响评价工作。环评文件已按照“三同时”要求配套建设环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法进行项目竣工环境保护验收。; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目生产车间及存储场地均位于单独区域，地面应全部硬化。; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 项目区建设原料堆场，具有防雨、防风、防渗等功能的储存场地内。生产废水循环利用，不外排；生活污水经防渗化粪池进行处理，定期由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 收集的废滴灌带中夹杂物主要为土块、石块、作物、杂草等，定期委托清运至一般固体废物填埋场处置。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 运营期的冷却水、喷淋水和清洗废水循环使用；生活污水经防渗化粪池进行处理，定期由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理。; 符合. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 运营期造粒车间产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 设备采取隔声、基础减振等降噪措施，噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。; 符合. （8）与《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）的符合性 根据国家发展改革委 生态环境部《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）中提出：“（二）加快推进塑料废弃物规范回收利用和处置…加大塑料废弃物再生利用。支持塑料废弃物再生利用项目建设，发布废塑料综合利用规范企业名单，引导相关项目向资源循环利用基地、工业资源综合利用基地等园区集聚，推动塑料废弃物再生利用产业规模化、规范化、清洁化发展…”。 本项目造粒生产线主要以废旧滴灌带为原料制成再生聚乙烯塑料颗粒，提高了废旧塑料的利用率，故符合“十四五”塑料污染治理行动方案要求。 （9）与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）符合性分析 根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》要求：二、禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用：（四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。三、推广应用替代产品和模式：（八）增加绿色产品供给。塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得违规添加对人体、环境的化学添加剂。推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。四、规范塑料废弃物回收利用和处置：（九）加强塑料废弃物回收和清运。结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。（十）推进资源化能源化利用。推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向资源循环利用基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。 本项目所用废塑料仅为废旧滴灌带，再加工生成再生塑料颗粒，不含医疗废物及进口废塑料。生产过程中不添加对人体、环境有害的添加剂。项目的建设可有效减少区域农业生产过程中产生的废旧塑料堆放对环境造成的污染，提高塑料废弃物资源化利用水平。因此，符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）要求。 （10）与《废塑料回收技术规范》（GB/T 39171-2020）的符合性 表7 与《废塑料回收技术规范》（GB/T 39171-2020）符合性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 应按废塑料的种类进行分类收集。; 造粒生产线仅回收农业源废滴灌带，不涉及其它废旧塑料回收利用。; 符合. 2; 废塑料的清洗场地应做防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面应做防腐蚀处理。; 废滴灌带清洗区域按要求进行防渗防腐处理。; 符合. 3; 废塑料分拣过程中产生的废水，应进行污水净化处理，处理后的水应作为中水循环再利用; 本项目设置一座三级沉淀池，产生的清洗废水经沉淀处理后全部回用于清洗工序，不外排。; 符合. 4; 废塑料应存放在封闭或半封闭的环境中，并设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施，避免露天堆放; 本次环评提出贮存场地单独进行划分，原料堆场为半封闭式堆场，并采取篷布遮盖，有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单的要求设置标识。; 符合. 5; 废塑料贮存场所应配备消防设施; 原料堆场需配备若干灭火器材。; 符合. 6; 废塑料运输过程中应打包完整或采用封闭的运输工具，防止遗撒; 外购的废旧滴灌带捆扎打包后再由车辆运输至项目区。; 符合. （11）与《废塑料再生利用技术规范》（GB/T 37821-2019）的符合性 表8 与《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37821-2019）符合性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 1; 采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。; 运营期采取湿法破碎+清洗，产生清洗废水经沉淀池沉淀处理后全部循环回用于清洗工序，不外排。; 符合. 2; 宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。; 符合. 3; 应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。; 不使用清洗剂。; 符合. 4; 宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。; 采用离心脱水工艺进行脱水。; 符合. 5; 造粒废气应集中收集处理。推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。; 运营期车间为封闭式车间，产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 6; 废弃滤网、熔融残渣应收集处理; 产生的废滤网收集后运至一般固体废物填埋场处置。; 符合. 7; 再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术。; 运营期产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。; 符合. 8; 再生利用过程中产生的固体废物，属于一般工业固体废物的应执行GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。; 产生的一般固废均按照GB18599要求进行处理，危险废物委托有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 符合. 9; 应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。; 建设单位应按要求制定完善的污染防治制度，建立完整的废气、废水、固废台账。; 符合. （12）与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发﹝2020﹞5号）的符合性 表9 与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》符合性分析 《指导意见》的相关要求; 本项目情况; 符合性. 产业政策要求; 废旧塑料再生利用项目须满足《废塑料综合利用行业规范条件》。; 本项目建设符合《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部 2015年第81号）的要求。; 符合. 项目选址要求; 新建和改扩建废塑料再生利用项目必须严格执行生态环境保护法律法规和环境影响评价制度，未经有审批权生态环境行政主管部门审批，不得建设和组织生产。; 正在补办环评手续，未经审批不得组织生产。; 符合. 新建和改扩建废塑料再生利用项目，厂址宜靠近废塑料集散地，应符合县级（含）以上人民政府制定的环境保护规划或废塑料行业发展规划。; 本项目周边农田分布较多，便于回收废旧滴灌带，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合废塑料行业发展规划。; 符合. 在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路千线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000米以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目用地性质为工业用地；属于126团重点管控单元，用地范围不涉及生态保护红线，符合第七师胡杨河市生态环境准入清单的要求。; 符合. 污染防治要求; 废塑料再生利用项目和生产企业必须建有围墙并按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施，并符合消防安全要求。; 厂区设有围墙，内部按照功能进行划分，主要分为办公生活区、生产区、原料堆放区，生产区域为封闭厂房，原料堆放区设置为半封闭式堆场，满足防风、防雨、防火措施，并按防渗等级进行防渗；厂内配备灭火器等消防设施。; 符合. 废塑料再生利用项目应按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》进行污染控制，各污染物排放须达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572）。如国家或自治区出台新的废塑料回收与再生利用方面的相关标准，从其规定。; 运营期产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放，非甲烷总烃排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单的特别排放限值要求。; 符合. （13）与《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》符合性分析 《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》提出：各地要按照《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》，开展VOCS排放摸底调查，实施排查整治，加强重点行业、重点企业挥发性有机物精细化管控。在企业自查基础上，各地（州、市）生态环境局组织对企业VOCS废气收集情况、排放浓度、治理设施去除效率、LDAR数据质量以及储油库、加油站油气回收设施按照不低于30%的比例组织开展一轮检查抽测，涉VOCS排污许可重点管理企业实现全覆盖。针对排查和检查抽测中发现的问题，形成企业排查清单和治理台账，重点区域2022年9月底前，其他区域2022年10月底前完成整治，对部分工艺较复杂、整改时间较长的，最迟于下次相关设备停（车）工检修期间完成整治，工作总结于2022年11月10日前报送生态环境厅。自治区生态环境保护综合行政执法局和生态环境监测总站做好检查抽测帮扶指导。 本项目主要生产设备均位于封闭车间内，运营期产生的非甲烷总烃经集气罩收集后由管道输送至“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放。有组织及无组织非甲烷总烃排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单的特别排放限值要求，厂区内非甲烷总烃可以满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值要求。故符合相关要求。 综上所述，本项目符合《新疆维吾尔自治区环境保护条例》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号）、《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》、《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》、《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）、《废塑料综合利用行业规范条件》（工信部 2015年第81号）、《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》（发改环资〔2021〕1298号）、《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）、《废塑料回收技术规范》（GB/T 39171-2020）、《废塑料再生利用技术规范》（GB/T 37821-2019）、《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发﹝2020﹞5号）、《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》等相关环保政策要求。 5、选址合理性分析 本次评价从用地、产业定位、环境敏感程度、环境承载力及影响、基础设施可依托性等方面进行选址合理性论述。 （1）规划用地符合性 本项目位于第七师126团12连，建设用地已取得国有建设用地使用权出让合同（见附件3），用地性质为工业用地，符合用地要求。 （2）产业定位符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策要求；并已于2024年6月20日取得新疆生产建设兵团第七师一二六团经济发展办公室出具的备案证（备案证号：经发办备〔2024〕004号）。 （3）周围环境敏感程度 本项目北侧约220m分布有十二连连部居民区，运营期产生的废气采取相应措施后可实现达标排放，对居民区和区域环境空气影响较小。生产废水均可循环使用，不外排；生活污水经防渗化粪池处理后定期由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理，不与周边地表水体产生水力联系。评价区域内无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 （4）环境承载力及影响分析 根据环境质量现状调查结果，本项目所在区域属于环境空气质量达标区；运营期废气采取治理措施后可以满足排放限值要求，生产废水均不外排，生活污水处理方式和去向合理，噪声采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，固体废物均可得到妥善处置，各类污染物不会对区域环境质量产生较大影响，不会突破区域环境承载能力，环境影响可接受。 （5）基础设施依托可行性分析 区域交通运输条件较好，便于原辅料及产品输送；供电、供水、通讯等基础设施条件较好，可以满足用水、用电需求，利于项目建设。 （6）与《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发〔2020〕5号）中相关选址要求的符合性 《指导意见》要求：“新建和改扩建废塑料再生利用项目厂址宜靠近废塑料集散地，在各级人民政府依法设立的工业区以外进行项目建设的，不得占用农用地，且不得在城乡规划区边界外5公里以内，区控重点河流两岸、高速公路、铁路干线及重要地下管网及其他需严防污染的食品、药品等企业周边1000m以内建设；禁止在生态保护红线内新建废塑料再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料再生利用项目和企业，要通过搬迁、转产等方式逐步退出。”。 本项目位于第七师126团12连，周边农田分布较集中，废旧滴灌带来源较多；用地性质为工业用地，不占用农用地；根据当地有关部门查询数据：项目选址与126团范围的全部城镇开发边界相距约5029.17m（详见附件4和附图2）。故本项目选址符合《关于促进全区废旧塑料再生利用行业有序发展的指导意见》（新环环评发〔2020〕5号）的相关要求。 综上所述，项目建设符合国家产业政策、规划和“三线一单”管控要求，周边基础设施较完善，运营期通过采取严格的污染防治措施和有效的风险防控措施，确保各类污染物达标排放，将环境风险发生概率及危害降至最低，项目选址从环境保护角度是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 第七师一二六团屯基丰业节水材料有限公司（简称建设单位）于2022年选址第七师126团12连建设“第七师一二六团屯基丰业公司加工车间升级改造项目”（简称本项目），用地性质为工业用地。本项目于2022年7月开工建设，并于2022年12月建成投产，主要建设内容包括：年处理废旧地膜、滴灌带5000t，年产塑料颗粒4500t，新建办公综合用房200m2，生产车间300m2（内设2条造粒生产线），原料堆放区3000m2，及其配套附属设施建设。 第七师生态环境保护综合行政执法支队于2024年12月6日对本项目进行现场检查，发现“造粒生产线无环评手续，未办理排污许可证”等问题，并出具限期整改通知书（详见附件6）。 本项目现已停止生产，补办环评手续。 2、地理位置 本项目行政隶属于新疆生产建设兵团第七师126团12连，厂区中心地理坐标：E84°13′5.323″，N45°2′18.320″；北侧分布有农田，南侧分布有现有道路，西侧和东侧分布有农田、其他生产企业；东南距七师胡杨河市约61km，北侧约220m分布有十二连连部居民区。 项目地理位置见附图3，周边外环境关系见附图4。 3、建设内容 本项目主要建设有2条造粒生产线，年处理废旧滴灌带5000吨，年产塑料颗粒4500t/a，具体建设内容见表10。 表10 项目组成表 工程类别; 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 造粒生产线; 设1个生产车间，占地面积约300m2，地上一层建筑。内设2条造粒生产线，每条生产规模均为2250t/a。; 已建. 储运工程; 原料堆放区; 位于生产车间西侧，设半封闭式彩钢棚，占地面积约3000m2，用于堆放生产线所需废滴灌带等原料。; 本次整改内容. 成品堆放区; 位于办公综合用房，定期外售。; 已建. 一般固废暂存间; 位于办公综合用房西北侧，占地面积约4m2，用于暂存生产中产生的一般工业固废。; 本次整改内容. 危废暂存间; 位于办公综合用房西北侧，占地面积约4m2，用于分类暂存生产中产生的危险废物。; 本次整改内容. 辅助工程; 办公综合用房; 主要用于办公及部分员工食宿，食堂燃料为电。; 已建. 公用工程; 供电; 由当地供电系统提供。; /. 供水; 由市政供水管网提供。; /. 排水; 冷却水循环使用；清洗废水和喷淋水排至三级沉淀池，上清液回用于清洗工序和喷淋水。; 已建. 生活污水经化粪池处理后定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理。; 本次整改内容. 供暖; 生产热源采用电加热，办公生活区冬季采用电采暖。; /. 环保工程; 废气; 有组织废气; 造粒车间熔融挤出设备上方设置集气罩，经集气罩收集后由管道引至一套“三级活性炭吸附”装置处理，最终由15m排气筒排放（DA001）。; 本次整改内容. 无组织废气; 原料堆放粉尘：废旧滴灌带堆放区为半封闭式堆场，堆存时进行篷布遮盖。; 本次整改内容. 破碎粉尘：采用湿式破碎工艺，破碎的同时进行喷淋降尘，且破碎后会对原料进行清洗，生产车间为封闭式。; 已建. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理达标后定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理。; 本次整改内容. 生产废水; 冷却水循环使用；清洗废水、喷淋水排至三级沉淀池进行沉淀，上清液回用。; 已建. 噪声; 厂房隔声、基础减振等降噪措施。; 本次整改内容. 固废; 生活垃圾; 依托厂区现有垃圾箱进行收集。; 已建. 一般工业固废; 分选废料、沉淀池泥砂和废滤网等暂存后定期运至距离较近的一般工业固体废物填埋场处置。; 新建. 危险废物; 主要为废活性炭、废机油及废油桶，分类暂存后定期委托具有相关危险废物处置资质的单位处置。; 新建. 依托工程; 生活污水; 最终依托胡杨河市污水处理厂处理。; /. 生活垃圾; 最终依托环卫部门处置。; /. 分选废料、沉淀池泥砂和废滤网; 最终依托距离较近的一般工业固体废物填埋场处置。; /. 危险废物; 最终交由具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; /. 防渗措施; 危废暂存间为重点防渗区域，防渗化粪池池壁和一般固废暂存间等区域均为一般防渗区域，其他生产区域地面应全部硬化。; 新建. 4、主要产品方案及产能 本项目年处理废旧滴灌带5000t，年产聚乙烯塑料颗粒4500t/a，产品方案见表11。 表11 产品方案一览表 产品名称; 产能; 单位; 去向. 聚乙烯塑料颗粒; 4500; t/a; 外售. 5、主要生产单元及主要工艺 运营期主要生产单元为湿式破碎、清洗和熔融挤出等生产单元；主要工艺为：分选→湿式破碎→清洗→熔融挤出→冷却→切粒等。 6、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见表12。 表12 主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 湿式破碎机; 台; 2. 2; 清洗绞龙机; 台; 2. 3; 脱水提料机; 台; 2. 4; 挤出机; 台; 2. 5; 切粒机; 台; 2. 6; 循环水泵; 台; 1. 7; 引风机; 台; 1. 7、主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表13。 表13 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 储存方式; 备注. 1; 废旧滴灌带; 5000t/a; 暂存于半封闭式原料堆场; 外购. 2; 水; 397.87m3/a; 管道输送; 市政供水管网. 3; 电; 2万kW·h/a; 电网输送; 当地电网. 本项目主要原辅材料成分及理化性质见表14。 表14 主要原辅材料理化性一览表 名称; 性质及其组分. 废旧滴灌带; 本项目外购的废旧滴灌带来源于当地农户种植作物后产生的废旧塑料，表面主要为泥沙、尘土，少量废作物残渣，不含有毒有害物质。主要成分为聚乙烯，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。. 8、物料平衡分析 运营期造粒生产线物料平衡分析见表15，物料平衡图见图1。 表15 本项目造粒生产线物料平衡表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. 废旧滴灌带; 5000; 再生聚乙烯颗粒; 4500. 非甲烷总烃（产生量）; 1.75. 分选废料; 378.25. 沉淀池泥砂; 120. 合计; 5000; 合计; 5000. 废旧滴灌带5000 清洗脱水 非甲烷总烃1.75 分选废料378.25 沉淀池泥砂120 分选 熔融挤出 再生聚乙烯颗粒4500 图1 运营期造粒生产线物料平衡图（单位：t/a） 9、公用工程 （1）供水 运营期生产用水和生活用水均由市政供水管网提供。生产用水包括原料清洗用水、冷却用水和破碎工序的喷淋用水。 ①生活用水 运营期职工13人，年工作120天，仅2-3人在厂内食宿，其余员工均为当地居民，食宿自行解决。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取20L/d，则运营期生活用水总量约为0.26m3/d（31.2m3/a）。 ②清洗用水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中的“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，给出废PE/PP湿法破碎+清洗的废水量产污系数为1.0吨/吨-原料；项目回收废滴灌带5000t/a，则清洗废水量约为41.67m3/d；清洗及沉淀池沉淀过程均会有部分水量损耗，损耗量约为0.5m3/d，损耗部分由新鲜水补充，故运营期年清洗用水量=41.67m3+0.5m3×120d=101.67m3/a。 ③冷却用水 经过熔融挤出工序后需用冷水迅速将产品进行冷却，便于后续切粒。根据建设单位提供数据，冷却用水量约20m3/d，进入三级沉淀池后循环使用；冷却水因接触高温产品立即蒸发，以水蒸气的形式散发至空气中，损耗量约为1m3/d、由新鲜水补充，其余水循环利用，不外排；故运营期年冷却用水量=20m3+1m3×120d=140m3/a。 ④喷淋用水 根据业主提供的经验数据，本项目破碎工序喷淋用水量约为5m3/d，进入三级沉淀池沉淀后循环利用；小部分（约20%）自然蒸发，损耗量约为1m3/d，由新鲜水补充。故运营期年喷淋水用量=5m3/d+1m3×120d=125m3/a。 因此，本项目运营期总用水量为397.87m3/a，其中新鲜用水总量为331.2m3/a，循环用水总量为66.67m3/a。 （2）排水 运营期清洗废水产生量为41.67m3/d，与冷却水、喷淋水经三级沉淀池（有效容积共约1200m3）沉淀后循环利用，故无生产废水外排。 运营期产生的废水主要是生活污水；生活污水排水系数取0.85，则生活污水产生量约为0.22m3/d（26.4m3/a），经化粪池处理达标后定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理。 本项目运营期用水情况见表16，水平衡图见图2。 表16 运营期给排水情况一览表 用水环节; 用水量（m3/a）; 废水量（m3/a）; 备注. 生活用水; 31.2（新鲜水）; 26.4; 经化粪池处理后定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理. 清洗用水; 101.67（循环用水41.67+补充新鲜水60）; 0; 进入三级沉淀池后循环使用，不外排. 冷却用水; 140（循环用水20+补充新鲜水120）; 0. 喷淋用水; 125（循环用水5+补充新鲜水120）; 0. 合计; 397.87（新鲜水331.2+循环用水66.67）; 26.4; 经化粪池处理后定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理. 生活用水 清洗用水 冷却水 新鲜水397.87 31.2 60 120 化粪池 损耗4.8 26.4 损耗60 损耗120 循环使用41.67 循环使用20 喷淋用水 120 损耗120 三级沉淀池 循环使用 5 胡杨河市污水处理厂 26.4 图2 水平衡图（单位：t/a） 10、劳动定员及工作制度 本项目运营期劳动定员13人，三班制、每班8小时，年工作时间为120天（每年11月至次年2月）。 11、厂区总平面布置 本项目大致呈矩形布置，从东至西依次分布有造粒车间、原料清洗区、原料堆放区和办公综合用房。新建危废暂存间和一般固废暂存间位于办公综合用房西侧。厂区具体平面布置见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目已建成，施工期影响已停止，本次不再对施工期进行评价。 2、运营期工艺流程 废旧滴灌带 分选、破碎 清洗、脱水 熔融、挤出 冷却破碎 切粒 再生聚乙烯颗粒 废气、噪声、固废 废水 三级沉淀池 电加热 新鲜水 废气、噪声、固废 泥砂 沉淀后的上清液循环使用 冷却水 新鲜水 冷却水循环使用 噪声 图3 运营期造粒生产线工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）分选 首先对回收的废旧滴灌带进行初步人工分选，将其中杂物（主要为石块、土块、作物残渣等）清理出来，以方便后续加工。然后进入破碎工序。 （2）破碎、清洗、脱水工序 将分选好的废旧滴灌带直接送入破碎机，破碎为较小（粒径≤100mm）的颗粒；破碎的同时进行喷淋降尘，可有效减少破碎粉尘的产生。 破碎后的废塑料进入清洗工序（清洗工序不添加任何清洗剂），使附着在物料表面的泥土、灰尘等杂物脱落，得到干净的塑料片/块料，清洗后的废料全部进入脱水提料机内进行脱水处置，产生的废水进入三级沉淀池沉淀处置。 （3）熔融挤出工序 清洗脱水后的塑料碎片送入热熔挤出机进料斗，通过引料输送螺杆进入造粒机主机进行电加热（温度范围大致为170～200℃），使得废旧塑料成为熔融状态，再经过机器模头挤出成条状。 （4）冷却成型切粒 经挤出机挤出的条状物再由冷却循环水槽内的水冷却后，最后进入切粒机切成圆柱状颗粒，即为再生聚乙烯塑料颗粒，最后外售。 3、主要产污环节分析 运营期主要产排污节点见表17。 表17 运营期间排污节点汇总表 时期; 影响分类; 产污环节; 主要污染物; 特征; 治理措施. 运营期; 废气; 运输车辆废气; CO、NOX; 间断; 燃油机械和运输车辆均使用国家合格的油品，并定期对其检查检修。. 原料装卸粉尘; TSP; 间断; 原料堆场区为半封闭式堆场，堆存过程中加盖篷布，在装卸过程中及时洒水降尘。. 破碎粉尘; 颗粒物; 连续; 采用湿式破碎工序，且为封闭式车间，不产生无组织粉尘。. 熔融挤出废气; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+三级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）；封闭式车间，设排风扇。. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、氨氮; 间歇; 经化粪池处理后由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理。. 清洗废水; SS、COD等; 间歇; 经三级沉淀池收集沉淀后上清液回用于生产线。. 噪声; 运输车辆行驶和设备运行; 连续等效A声级; 间断; 优先选择低噪声设备，厂房隔声、基础减振；加强机械及车辆的维护、保养；控制车速，禁止随意鸣笛。. 固体废物; 职员办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 垃圾箱收集后委托环卫部门清运处置。. 分选工序; 石块、土块、作物残渣等杂质; 一般固废; 收集后委托一般工业固体废物填埋场处置。. 熔融挤出工序; 废滤网. 三级沉淀池; 泥砂. 设备维护、保养过程; 废机油及废油桶; 危险废物; 暂存于危废暂存间，定期交由具有相关危险废物处置资质的单位处置。. 有机废气处理装置; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目于2022年7月开始建设，已于2022年12月建成并投产，第七师生态环境保护综合行政执法支队于2024年12月6日对项目进行现场检查，发现“造粒生产线无环评手续，未办理排污许可证”等问题，并出具限期整改通知书，目前停产整改。 本项目未履行环评、竣工环境保护验收、排污许可及突发环境事件应急预案等环保手续，自投产至今未开展过自行监测工作，目前全厂停产整改，暂无法进行污染源监测和评价其达标情况。 因此，本次评价仅对现场踏勘时发现的主要环境问题进行梳理并提出整改措施，具体见表18。 表18 与项目有关的原有环境污染问题及整改措施汇总表 序号; 存在的主要环境问题; 现场照片; 整改措施. 1; 废气; 回收的废旧滴灌带露天堆放; 废旧滴灌带堆放区设置半封闭式堆棚，地面硬化。. 2; 熔融挤出产生的有机废气仅采用一级活性炭吸附装置，根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），一次性活性炭吸附装置VOCS去除效率仅为15%，治理效率低。; 熔融挤出产生的有机废气采用“集气罩+三级活性炭吸附”装置进行处理。. 3; 废水; 设置1个旱厕处理生活污水。; 新建一座防渗化粪池，定期由吸污车拉运至胡杨河市污水处理厂. 4; 噪声; 主要产噪设备未安装减振垫。; 破碎机、挤出机等主要产噪设备安装减振垫. 5; 固废; 生产过程中产生的一般工业固废、危废堆放不规范。; 按照现行环保要求新建一座一般工业固废暂存间和危险废物暂存间. 6; 防渗; 全厂未按要求进行防渗分区、未采取有效的防渗措施。; /; 危废暂存间为重点防渗区域，防渗化粪池池壁和一般固废暂存间等区域均为一般防渗区域，其他生产区域地面应全部硬化。. 7; 现场废气、噪声、固废排放源无标识标志。; /; 应尽快完成废气排放源、噪声排放源和固废排放源的规范化建设。. 8; 未按照环保要求开展排污许可、突发环境事件应急预案等工作; /; 及时办理排污许可、突发环境事件应急预案. 9; /; /; 补充生活污水拉运协议、危险废物处置服务合同等. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、区域环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的相关要求：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 本项目行政隶属于新疆生产建设兵团第七师126团，根据生态环境部“环境空气质量模型技术支持服务系统”公开发布的国控点监测数据，本次选取与项目厂址距离最近的国控点——克拉玛依市国控点数据进行区域环境空气质量现状调查与评价。 2023年克拉玛依市SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项基本污染物的长期浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；属于环境空气质量达标区，具体数据见表19。 表19 环境空气质量现状及评价结果一览表 监测因子; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均值; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均值; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均值; 43; 70; 61.4; 达标. PM2.5; 年平均值; 22; 35; 62.9; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 123; 160; 76.9; 达标. （2）特征污染物环境质量现状调查 本项目涉及的特征污染物为TSP、非甲烷总烃。 建设单位于2022年8月11日至8月17日委托奎屯朗新环境监测服务有限公司对项目区域TSP、非甲烷总烃进行实测，本次利用该实测数据对特征污染物进行分析与评价。 ①评价标准、评价方法 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）详解中的限值要求（小时值：2.0mg/m3），TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求（日均值：300μg/m3）。 评价方法具体如下： 式中：Pi—第i种污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—第i种污染物的实测浓度，μg/m3； Coi—第i种污染物的环境空气标准浓度，μg/m3。 ②评价结果 环境空气质量现状监测统计结果见表20，具体监测数据见附件7。 表20 环境空气质量现状监测与评价结果 监测点位编号; 监测因子; 标准值; 现状浓度; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. G1; TSP; 300μg/m3 （日均值）; 17～98μg/m3; 32.7; 达标. 非甲烷总烃; 2.0mg/m3 （小时值）; 1.24～1.51mg/m3; 75.5; 达标. 根据上表监测结果可知，评价区域TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值（300μg/m3）的要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2.0mg/m3的要求。 2、地表水环境质量现状 本项目南侧约1.6km分布有地表水体——奎屯河。运营期生产废水均循环使用，生活污水经化粪池处理后定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂集中处理，项目与地表水体无任何水力联系。 因此，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需对地表水环境质量现状进行评价。 3、声环境质量现状 目前全厂停产整改，无法开展噪声监测工作。 项目周边50m范围内无声环境敏感目标分布，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目已建成，主要生产用房地面均已硬化，厂区内仅分布有少量低矮的草本植被，无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目经整改后，运营期产生的危险废物均有包装容器进行规范包装，不与地面直接接触；运营期无生产废水产生，生活污水由吸污车定期清运至胡杨河市污水处理厂处理，故正常工况下不存在土壤、地下水环境污染途径。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，北侧约220m分布有十二连连部居民较集中的区域。 表21 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象、内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 十二连连部居民区; 84°13′8.475″; 45°2′28.266″; 居民; 二类区; 北侧; 约220. 2、声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 本项目已建成，占地范围内仅生长有少量低矮草本植被，无生态环境保护目标分布。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目所在地位于“奎-独-乌”大气污染联防联控区，属于重点管控区域。 运营期产生的污染物主要为非甲烷总烃，有组织非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5中的大气污染物特别排放限值要求，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的企业边界大气污染物浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求。具体见表22。 表22 运营期废气排放标准 污染物名称; 排放 类型; 排放限值 （mg/m3）; 污染物排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 无组织; 6（1h浓度）; 厂房外; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求. 20（任意一次浓度值）. 4.0; 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的限值要求. 有组织; 60; 车间排气筒（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5中的特别排放限值要求. 单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t; /. 2、废水 工作人员生活污水经防渗化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理。 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）。 4、固体废物 运营期产生的生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的相关要求；一般固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物转移按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部部令 第23号）进行监督和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据源强核算，本项目总量控制指标为VOCS：0.95t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已建成，施工产生的各类污染影响已停止；根据现场调查，无施工期废水及固废遗留，故本次不对施工期环境影响进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气环境影响和保护措施分析 （1）废气产生及排放情况 运营期产生的废气主要为车辆运输废气、原料卸车及堆存粉尘、破碎粉尘和熔融挤出工序中产生的有机废气。根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等，本项目污染物核算采用产排污系数法。 ①车辆运输废气 车辆在行驶过程中会排放间断性、不连续的车辆尾气。但汽车油料均为国家合格产品，其尾气排放的污染物均符合国家标准，故其对周围环境的影响较小。 ②原料运输、卸车及堆存粉尘 运营期回收的废旧滴灌带运至厂区并暂存至原料堆场，表面会有少量泥土及杂质，如遇有风天气会产生少量的扬尘，运输车辆采用篷布遮盖、禁止超载运输等措施。建设单位将原料区设为半封闭式彩钢棚，并对废旧滴灌带堆放区进行篷布覆盖，禁止露天堆放，定期对原料区进行洒水降尘，产生无组织扬尘较少。 在采取上述措施后，可有效减缓和抑制运输、卸车及堆存等环节产生的扬尘，对区域大气环境影响不大。 ③破碎粉尘 本项目破碎工序采用湿式破碎工艺，破碎机顶部设置雾化喷嘴，破碎的同时进行喷淋降尘，且破碎后会对原料进行清洗；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”显示：湿法破碎+清洗工艺无废气产生。因此，本项目破碎环节无粉尘产生，运营期应严格按照湿法破碎工艺进行作业。 ④熔融挤出工序产生的有机废气 废旧滴灌带主要成分为聚乙烯材料，采用电加热方式对料筒进行加热，因此热熔挤出过程中会产生一定量的废气，主要为有机废气VOCS（非甲烷总烃计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”给出的废PE挤出造粒产污系数为350g/t-原料，本项目运营期原料用量为5000t/a，则运营期非甲烷总烃产生量为：1.75t/a。 本项目拟采用1套“集气罩负压收集+三级活性炭吸附”治理措施对产生的非甲烷总烃进行处理，最终由15m高排气筒（DA001）达标排放，配套风机风量为8000m3/h。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022年修订），本项目集气罩收集效率取90%，“三级活性炭吸附”装置处理效率约40%。造粒生产线年生产时间2880h，则有组织非甲烷总烃产生量约为1.58t/a（产生速率为0.55kg/h，产生浓度为110mg/m3），排放量约为0.95t/a（排放速率为0.33kg/h，排放浓度为41.25mg/m3）；无组织非甲烷总烃排放量约为0.17t/a（排放速率为0.06kg/h）。 故运营期废气产生及排放情况见表23。 表23 运营期废气源强核算结果及相关参数 产污环节; 污染物; 核算方法; 风量; 污染物产生情况; 治理措施; 排放方式; 污染物排放; 排放时间/h. 产生浓度; 产生速率; 产生量; 治理设施; 排放浓度; 排放速率; 排放量. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 破碎工序; 颗粒物; /; /; /; 0; 0; 位于封闭式车间，采用湿法破碎工艺。; 无组织; /; /; /; 2880. 熔融挤出工序; 非甲烷总烃; 系数法; 8000; 110; 0.55; 1.58; 集气罩负压收集（收集效率90%）+三级活性炭吸附（处理效率约40%）+15m高排气筒; 有组织（DA001）; 41.25; 0.33; 0.95. /; /; 0.06; 0.17; 封闭式生产车间，规范安装集气罩; 无组织; /; 0.06; 0.17. （2）废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）可知，破碎工序干法作业时采用的喷淋降尘、布袋除尘或喷淋降尘+布袋除尘等技术均为可行技术；熔融挤出工序治理非甲烷总烃采用的高温焚烧、催化燃烧、活性炭吸附等均为可行技术。 本项目原料堆场位于封闭式生产车间内，且破碎工序为湿式喷淋破碎，破碎机顶部设置雾化喷嘴，破碎的同时进行喷淋降尘，可有效减少破碎粉尘的产生。熔融挤出工序产生的非甲烷总烃采用1套“集气罩负压收集+三级活性炭吸附”的治理措施，最终经15m高排气筒排至大气；故运营期废气治理措施均为可行技术。 （3）单位产品非甲烷总烃排放量符合性 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5大气污染物特别排放限值中给出的单位产品非甲烷总烃排放量为：0.3kg/t。 本项目再生聚乙烯塑料颗粒年产量为4500t/a，运营期各生产线非甲烷总烃有组织排放总量约为0.95t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量约为0.21kg/t<0.3kg/t，符合要求。 综上所述，本项目周边距离最近的大气环境保护目标约为220m，距离较远且地处空旷，有机废气经配套的污染防治措施处理后有组织非甲烷总烃排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5中的大气污染物特别排放限值要求，无组织非甲烷总烃可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的企业边界大气污染物浓度限值要求，对周边环境影响较小。 （4）非正常工况 本项目废气处理非正常工况主要为活性炭吸附装置出现故障或破损，导致非甲烷总烃处理效率降为0，则非正常工况废气排放情况见表24。 表24 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 年发生频次; 单次持续时间; 应对措施. 熔融挤出工序（DA001）; 除尘器出现故障或破损; 非甲烷总烃; 68.75; 0.55; 1次; 1h; 发生后立即停产检修. （5）排放口基本情况 本项目废气排放口基本信息见表25。 表25 排放口基本信息表 排气筒编号; 类型; 点源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放小时数h. 经度; 纬度. DA001; 一般排放口; 熔融挤出废气; 84°13′5.960″; 45°2′17.848″; 15; 0.4; 17.69; 20; 2880. （6）排放量核算 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目废气排放口为一般排放口。 废气排放量核算结果见下表26～28。 表26 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. DA001; 非甲烷总烃; 41.25; 0.33; 0.95. 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 无组织废气; 湿式破碎工序; 颗粒物; 破碎机顶部设置雾化喷嘴，进行喷淋降尘; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单; 1.0; 0. 2; 熔融挤出工序; 非甲烷总烃; 封闭式车间、规范安装集气罩; 4.0; 0.17. 无组织排放总计; 颗粒物; 0. 非甲烷总烃; 0.17. 表28 大气污染物年排放量核算表 污染物; 有组织排放量（t/a）; 无组织排放量（t/a）. 非甲烷总烃; 0.95; 0.17. 2、废水环境影响和保护措施分析 （1）生产废水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021 年第24 号）中的“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，核算出运营期清洗废水产生量约41.67m3/d，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N等。 本项目设有1座三级沉淀池（有效容积共约1200m3），清洗废水与喷淋水（1m3/d）、冷却水（20m3/d）一并排至三级沉淀池，经沉淀后上清液循环使用；沉淀池容积可以满足清洗废水、喷淋水和冷却水的循环使用需求。 故运营期生产废水均可循环使用，不外排。 （2）职工办公生活废水 生活污水产生量约为0.22m3/d（26.4m3/a），主要污染因子有pH、COD、BOD5、SS、NH3-N等。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，定期由吸污车拉运至胡杨河市污水处理厂处理。则生活污水各污染因子排放情况见表29。 表29 生活污水排放情况表 污染物; 处理方式及去向; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水（26.4m3/a）; COD; 经化粪池处理后定期由吸污车拉运至胡杨河市污水处理厂处置。; 350; 0.0092. BOD5; 250; 0.0066. NH3-N; 30; 0.0008. SS; 200; 0.0053. （3）生活污水依托可行性 胡杨河市污水处理厂位于胡杨河市130团七连，环保手续齐全。该污水处理厂目前设计处理规模为0.8万m3/d，采用“粗细格栅+曝气沉砂池+调节池+水解酸化池+A/O生物组合池+二沉池+磁混凝沉淀池+接触消毒池”的处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目生活污水量为0.22m3/d、污水量小，污水处理厂处理余量可以满足本项目生活污水处理需求，依托可行。 3、噪声环境影响和保护措施分析 （1）声环境影响分析 运营期噪声源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，鉴于声源到厂界预测点的传播距离远大于声源长度，各噪声源均按点源计。计算模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中所推荐的预测模式，计算式如下： - ①室内声源计算公式 a.计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： - ②室外声源传播衰减公式 计算某个声源在预测点的倍频带声压级： 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量。 - ③声源叠加贡献值（Leqg）公式 ： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 - ④预测值公式 式中：Leq总——预测点的贡献值和背景值叠加得到的总声级，dB（A）； Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 本项目主要噪声源强见表30。 表30 工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 1; 2; 3; 4. 建筑物名称; 生产车间. 主要声源名称; 破碎机; 挤出机; 切割机; 循环泵. 型号; /; /; /; /. 声源源强/dB（A）; 85; 85; 80; 85. 声源控制措施; 基础减振、厂房隔声. 空间相对位置/m; X; 18; 22; 26; 13. Y; 42; 48; 55; 44. Z; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5. 距室内边界/m; 东; 22; 14; 6; 23. 南; 6; 6; 7; 11. 西; 4; 13; 20; 3. 北; 6; 6; 6; 3. 室内边界声级/dB（A）; 76; 73; 69; 78. 运行时段; 24h/d. 建筑物插入损失/dB（A）; 10; 10; 10; 10. 建筑物外噪声; 声压级/dB（A）; 66; 63; 59; 68. 建筑物外距离/m; 1; 1; 1; 1. 注：空间位置以厂区南面拐角为坐标原点（0，0，0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向。. 根据以上公式，项目建成后厂界四周昼间噪声预测结果见表31。 表31 运营期噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 预测值; 标准限值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 48; 60; 50; 达标; 达标. 东厂界; 39; 达标; 达标. 南厂界; 31; 达标; 达标. 西厂界; 49; 达标; 达标. （2）噪声防治措施 ①合理选取机械、设备类型，加强维护和保养，减少噪声的产生。 ②设备均置于封闭式车间内，厂房隔声且采用基础减振措施，控制噪声扩散，减低噪声对周围环境的影响。 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标；运营期各产噪设备在采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，并经距离衰减后，各厂界昼间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，运营期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响和保护措施分析 （1）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则运营期生活垃圾产生量约0.78t，生活垃圾由垃圾箱收集后定期交由环卫部门集中处置。 （2）一般工业固废 ①分选废料 分选工序均会产生石块、土块、作物残渣等杂质，产生量约为378.25t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定分选废料代码为900-003-S17，集中收集后可委托清运至一般工业固体废物填埋场填埋处置。 ②沉淀池泥砂 清洗工序产生的清洗废水经沉淀池沉淀后，长时间池底会产生泥砂，产生量约为120t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定沉淀池泥砂代码为900-099-S59，待夏季自然干化后可委托清运至一般工业固体废物填埋场填埋处置。 ③废滤网 生产过程中，原料附着得细小杂质及泥沙会对产品质量造成很大影响，故熔融后、成型前设置有过滤网组，用于阻截原料中的杂质及泥沙。过滤网组使用一段时间后丝网由于堵塞、变形，需进行更换。根据建设单位提供数据，本项目滤网大约每2天更换1次，每次15张，每张过滤网重约0.25kg，则废滤网产生量约为0.45t/a，滤网上主要为熔融废塑料的杂质。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），确定废滤网代码为900-009-S59，集中收集后可委托清运至一般工业固体废物填埋场填埋处置。 （3）危险废物 ①废活性炭 运营期活性炭吸附装置定期会产生废活性炭，属于间歇产生。根据相关实验数据显示：1t活性炭大约可吸附0.4tVOCs，本项目有组织非甲烷总烃产生量约1.58t/a，则废活性炭产生量约为3.95t/a；活性炭应根据实际初装量及使用情况定期更换。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物（废物代码900-039-49，危险特性为毒性），产生后暂存于危废暂存间内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 ②废机油及废油桶 各类机械设备在维护保养的过程中会产生废机油及废油桶，属于间歇产生，产生量分别为0.1t/a、0.5t/a。废机油及废油桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码均为900-249-08（危险特性为毒性和易燃性），产生后分类暂存于危废暂存间内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 表32 运营期固体废物产生及处置情况 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废代码; 产生量（t/a）; 处置措施及最终去向. 分选工序; 分选废料; 900-003-S17; 378.25; 委托清运至距离较近的一般工业固体废物填埋场填埋处置。. 过滤网组; 废滤网; 900-009-S59; 0.45. 沉淀池; 泥砂; 900-099-S59; 120. 有机废气处理装置; 烟气处理装置使用过程; 废活性炭; HW49 900-039-49; 3.95; 产生后暂存于危废暂存间内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。. 生产设备; 设备检修过程; 废机油; HW08 900-249-08; 0.1. 废油桶; HW08 900-249-08; 0.5. 生活垃圾; 0.78; 由垃圾箱收集后交由环卫部门集中处置。. （4）一般工业固废环境管理要求 根据项目目前建设情况，本次评价要求新建1座一般固废暂存间，位于办公综合用房西北侧，占地面积约4m2，运营期产生的各类一般工业固废应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。一般工业固体废物管理台账应由专人管理，防止遗失，台账保存期限不少于5年。 （5）危险废物环境管理要求 根据项目目前建设情况，本次评价要求新建1座危险废物暂存间，位于办公综合用房西北侧，占地面积约4m2，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，运营期产生的危险废物应执行以下相关环境管理要求： ①落实污染环境防治责任制度。 ②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。 ③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。 ④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。 综上所述，运营期产生的固体废物在采取以上防治措施后，均能得到合理处置，固体废物对周围环境影响较小。 5、地下水和土壤环境影响和保护措施分析 根据本项目目前实际建设情况，原料堆放区和化粪池未按照要求进行防渗，其他生产和办公区域地面均硬化；故本次评价按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将厂区所有区域进行分区防渗（见附图6），并采取对应的防渗措施，详见表33。 表33 厂区分区防渗等级表 防渗分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求. 一般防渗区; 一般固废暂存间、化粪池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 厂内其他区域; 一般地面硬化. 运行期间建设单位应加强环境管理，定期加强对各防渗区域的检查，防止出现污染物跑、冒、滴、漏的现象。 在采取上述措施后，运行期对地下水和土壤环境的影响较小。 6、生态环境影响和保护措施 本项目用地性质为工业用地，且现已建成，主要生产区域地面均已硬化。项目区周边分布有一般耕地，主要在非耕作期（每年11月至次年2月）开展生产作业，故本项目建设对周边生态环境影响不大。 7、环境风险分析 （1）环境风险识别 本项目原辅材料及最终产品均不涉及有毒有害、易燃易爆等危险物质和风险源分布，产生的危险废物中废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的风险物质，最大存储量为0.1t；油类物质临界量为2500t，故Q值为0.00004。 （2）环境敏感目标概况 不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。 （3）环境风险类型 环境风险类型主要为泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 （4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式 废机油暂存于危废暂存间内，若废机油发生泄漏且危废间地面防渗层发生破损情况，泄漏的废机油会污染土壤，进而有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的废机油若遇明火，则可能发生火灾、爆炸，污染大气环境。 （5）环境风险防范措施 运营期产生的废机油应严格使用密封容器进行贮存，贮存区域设置围堰和应急收集池；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，并做好防渗。具体风险防范措施如下： ①坚持分类收集，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行包装，在明显的位置粘贴危险废物包装标签。严禁将具有反应性的不相容的废物，或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 ②贮存设施应根据危险废物的状态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物；根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应该采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存间内不同贮存区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或者隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液体废物总储量的1/10（或者二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 （6）突发环境事件应急预案要求 为了预防突发性的重大事故发生，在发生突发性事故时能迅速准确地处理和控制事故，把事故损失及环境危害降到最小。根据相关法律法规，结合项目实际、按“预防为主”的方针和“统一指挥、减少危害”的原则，本项目实施后应编制突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中的规定上报相关行政主管部门备案。预案应包括但不限于以下基本内容： 表34 突发环境事件应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述应急预案编制目的； 简述应急预案编制所依据的法律、法规和规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准等； 说明应急预案适用的范围，以及突发环境事件的类型、级别； 说明应急预案体系的构成情况； 说明公司应急工作的原则。. 2; 基本情况; 阐述厂区基本概况、环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。. 3; 环境风险源与环境风险评价; 阐述本项目的环境风险源识别及环境风险评价结果，以及可能发生事件的后果和波及范围。. 4; 组织机构及职责; 组织体系：公司应成立应急救援指挥部，根据项目实际运行情况设置分级应急救援的组织机构，尽可能以组织结构图的形式将构成单位或人员表示出来。 指挥机构组成及职责：明确由公司主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备等部门组成指挥部成员单位；车间应急救援指挥机构由车间负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成；生产工段应急救援指挥机构由工段负责人、工艺技术人员和环境、安全与健康人员组成。 应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作职责。 在明确企业应急救援指挥机构职责的基础上，应进一步明确总指挥、副总指挥及各成员单位的具体职责。. 5; 预防与预警; 环境风险源监控：明确对环境风险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。说明生产工艺的自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体的监测报警系统，消防及火灾报警系统等。 预警行动：明确事件预警的条件、方式、方法。 报警、通讯联络方式：24小时有效的报警装置；24小时有效的内部、外部通讯联络手段；运输危险化学品、危险废物的驾驶员、押运员报警及与本单位、生产厂家、托运方联系的方式。. 6; 信息报告与通报; 明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式，应包括内部报告、信息上报、信息通报。事件信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。 以表格形式列出上述被报告人及相关部门、单位的联系方式。. 7; 应急响应与措施; 分级响应机制：针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将本项目突发环境事件分为不同的等级。根据事件等级分别制定不同级别的应急预案，上一级预案的编制应以下一级预案为基础，超出公司应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。并且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。 应急措施：根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，确定突发环境事件现场应急措施。 应急监测：发生突发环境事件时，环境应急监测小组或单位所依托的环境应急监测部门应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。公司应根据事件发生时可能产生的污染物种类和性质，配置（或依托其他单位配置）必要的监测设备、器材和环境监测人员。 应急终止：明确应急终止的条件以及应急终止后的行动。. 8; 后期处置; 善后处置：受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。 保险：明确公司办理的相关责任险或其他险种，对公司环境应急人员办理意外伤害保险。. 9; 应急培训和演练; 培训：依据对公司员工、外部公众情况的分析结果，应明确应急救援人员的专业培训内容和方法；应急指挥人员、监测人员、运输司机等特别培训的内容和方法；员工环境应急基本知识培训的内容和方法；外部公众环境应急基本知识宣传的内容和方法；应急培训内容、方式、记录、考核表。 演练：明确公司根据突发环境事件应急预案进行演练的内容、范围和频次等内容。. 10; 奖惩; 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。. 11; 保障措施; 经费及其他保障：明确应急专项经费（如培训、演练经费）来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。 应急物资装备保障：明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 应急队伍保障：明确各类应急队伍的组成，包括专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体的组织与保障方案。 通信与信息保障：明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 根据公司应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。. 12; 预案的实施和生效时间; 明确预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知。. 13; 其他; 应急预案中应明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。. （7）结论 综上所述，本项目运营期存在的环境风险事故情形主要为火灾、爆炸等引起的伴生/次生污染物以及油品泄漏对土壤、地下水环境造成污染，环境风险影响的要素主要为环境空气、土壤环境和地下水环境。但在严格执行本报告提出的环境风险防范措施的前提下，环境风险是可控的。 建设项目环境风险简单分析内容见表35。 表35 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 第七师一二六团屯基丰业公司加工车间升级改造项目. 建设地点; 新疆生产建设兵团第七师126团12连. 地理坐标; E84°13′5.323″，N45°2′18.320″. 主要危险物质及分布; 废机油分布于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油发生泄漏可能会污染地下水和土壤环境，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放会对周围大气环境产生影响。. 风险防范措施要求; ①废机油应严格使用密封容器进行贮存，贮存区域设置围堰和应急收集池； ②危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的规定建设； ③制定突发环境事件应急预案并定期演练。. 填表说明： 在严格落实报告中提出的各项风险防范措施后，本项目环境风险可控。. 8、运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ 942-2018）》和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目运营期污染源自行监测计划见表36。 表36 运营期污染源监测计划 监测对象; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 监测单位. 废气; 无组织; 厂区内（厂房门窗或通风口外1m距地面1.5m以上位置）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织排放限值要求; 委托监测或建设单位自行监测. 厂界上风向1个、下风向3个; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的限值要求. 有组织; 造粒车间排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5的特别排放限值要求. 噪声; 厂界四周各设1个; 等效连续A声级; 1次/1季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 9、环保投资 本项目总投资1200万元，其中环保投资为14.2万元，环保投资占总投资比例为1.18%。环保投资情况详见表37。 表37 环保投资一览表 工程类别; 现有环保措施; 本次评价拟采取的污染防治措施; 环保投资（万元）. 废气治理; 原料卸车及堆存粉尘; /; 设置半封闭式原料堆放区，原料用篷布遮盖。; 0.5. 破碎粉尘; 采用湿式破碎工艺。; /; /. 熔融挤出废气; 造粒车间设置1套“集气罩+活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001）排放。; 造粒车间设置1套“集气罩负压收集+三级活性炭吸附”装置+15m排气筒（DA001）排放。; 6. 废水处理; 生活污水; 设有简易收集池。; 排入防渗化粪池进行处理，定期由吸污车运至胡杨河市污水处理厂处理。; 0.5. 清洗废水、喷淋水和冷却水; 设1座沉淀池（三级沉淀、有效容积共1200m3），生产废水均循环利用。; /; 0.5. 噪声防治; 设备运行噪声; 厂房隔声。; 基础减振措施。; 0.2. 固废治理; 生活垃圾; 设置垃圾箱进行收集，定期交由环卫部门统一处置。; /; 0.5. 分选废料; 临时堆放在厂内。; 设1座一般固废暂存间，集中收集后运至距离较近的一般工业固体废物填埋场进行处置。; 1. 废滤网; 暂未产生。. 沉淀池泥砂; 暂未清掏处理。. 废活性炭、废机油及废油桶; 暂未产生。; 设1座危废暂存间，产生的危险废物暂存于危废间内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。; 3. 防渗措施; 未按要求进行分区防渗。; 危废暂存间和化粪池池壁等区域按照要求进行防渗。; 2. 合 计; 14.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 1套“集气罩负压收集+三级活性炭吸附”装置+15m高排气筒（DA001）。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5中的特别排放限值要求 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 封闭式生产车间厂房，半封闭式原料堆放区，原料堆放用加盖篷布，破碎采用湿法破碎工艺；规范安装集气罩。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的限值要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 各类设备运行噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾由垃圾箱收集后交由环卫部门集中处置；分选废料、废滤网和沉淀池泥砂定期委托运至距离较近的一般工业固体废物填埋场处置；废活性炭、废机油及废机油桶产生后分类暂存于新建危废暂存间内，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面应全部硬化；危废暂存间为重点防渗区，一般固废暂存间和化粪池池壁等区域均为一般防渗区域，其他区域为简单防渗区域，所有防渗分区均采取符合要求的防渗措施，防止出现污染物跑、冒、滴、漏的现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运营期产生的废机油应严格使用密封容器进行贮存，贮存区域设置围堰和应急收集池；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，并做好防渗。采取上述措施后，运营期发生突发环境风险事故的可能性很小且可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境体制与机构 本项目由企业负责人主管环境保护工作，成立专门的环境管理办公室负责环境档案的建立和环境制度的落实。 （2）管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，指定环境保护管理制度和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。 ③定期进行环境管理人员的环保知识和技术培训工作。 ④通过技术培训，不断提高治理设施的处理水平和可操作性。 ⑤做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 ⑥科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发环境事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 ⑦设备管理。合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备跑、冒、滴、漏现象，防止有害物质的泄漏。 2、排污口规范化管理 （1）排污口标识 本项目应尽快完成废气排放源、噪声排放源和固废排放源的规范化建设，排放口应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及修改单和排污许可证的要求进行规范化设置。厂区内排污口图形标志具体见表38。 （2）排污口管理 建设单位应在排污口设置标志牌，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众，建设单位如实填写《中华人民共和国规范化排污口登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况及污染防治措施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 3、排污许可管理 （1）排污管理 根据《排污许可管理办法》：“依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物...实行排污许可重点管理、简化管理的排污单位具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行...”。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于第三十七项“金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理”中“废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，排污许可证管理类别为“简化管理”。 需按照简化管理要求，在本项目实际排污行为发生之前，完成排污许可证申请工作。 （2）环境管理台账 排污单位应当按照排污许可证规定的格式、内容和频次要求记录环境管理台账，主要包括以下内容： ①与污染物排放相关的主要生产设施运行情况；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 ②污染防治设施运行情况及管理信息；发生异常情况的，应当记录原因和采取的措施。 ③污染物实际排放浓度和排放量；发生超标排放情况的，应当记录超标原因和采取的措施。 ④其他按照相关技术规范应当记录的信息。 环境管理台账记录保存期限不得少于五年。 （3）排污许可证执行报告内容要求 建设单位应当按照排污许可证规定的执行报告内容、频次和时间要求，在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证执行报告。 排污许可证执行报告包括年度执行报告、季度执行报告和月执行报告。 季度执行报告和月执行报告应当包括以下内容： ①根据自行监测结果说明污染物实际排放浓度和排放量及达标判定分析； ②排污单位超标排放或者污染防治设施异常情况的说明。 年度执行报告可以替代当季度或者当月的执行报告，并增加以下内容： ①排污单位基本生产信息； ②污染防治设施运行情况； ③自行监测执行情况； ④环境管理台账记录执行情况； ⑤信息公开情况； ⑥排污单位内部环境管理体系建设与运行情况； ⑦其他排污许可证规定的内容执行情况。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，严格执行“三同时”制度，认真落实报告表中提出的污染防治措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。 2、建议 本项目应按照要求进行整改，并尽快办理排污许可证。

- 附表1  建设项目污染物排放量汇总表（单位：吨/年）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.95 | +0.95 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | +0.17 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 26.4 | +26.4 |
|  | 清洗废水 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | +5000 |
| 一般工业 固体废物 | 分选废料 | 0 | 0 | 378.25 | 378.25 | 0 | 378.25 | +378.25 |
|  | 废滤网 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | +0.45 |
|  | 沉淀池泥砂 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | +120 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 3.95 | 3.95 | 0 | 3.95 | +3.95 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①