拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124团二十万头生猪养殖基地建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师124团8连 | 新疆嘉灿农牧业开发有限公司 | 乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司 | 项目占地面积为453356m2。新建母猪繁育区36栋圈舍、原种育种区20栋圈舍、育肥舍50栋，保育舍20栋、外购猪隔离圈舍2栋、隔离区1个、堆粪场1处，及其饲料加工车间1栋、库房2栋、工人宿舍5栋、办公楼2座、食堂1座及粪污处理区等相关配套设施，年产生猪20万头。总投资42000万元，其中环保投资471万元，占总投资的1.12%。 | 1生态环境影响分析及保护措施 无 2大气环境影响分析及污染防治措施 - 本项目饲料加工车间产生的粉尘，经布袋除尘器处理后，废气通过15m高排气筒排放。 - 对污水处理区加盖盖板，定期喷洒除臭剂；堆粪场定期喷洒除臭剂；沼气池为厌氧发酵沼气池，沼气经收集净化后用作食堂能源燃料。 - 采取合理饲养、定期对养殖区消毒、干清粪工艺等措施控制厂界无组织恶臭污染物排放。 （4）食堂油烟经油烟净化设施处理后排放。 3水环境影响分析及污染防治措施 本项目污水处理采用“沼气池+爆氧池+污水净化系统（调节池+溶气机+厌氧池-缺氧池-好氧池+二沉池+杀菌消毒+清水池+储水池）”工艺，废水经处理后，部分用于圈舍冲洗、厂区绿化，剩余部分用于农田灌溉。废水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5中集约化畜禽养殖业水污染最高允许日均值排放浓度。 ## 4噪声环境影响分析及污染防治措施 为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点： ①采取隔音降噪措施，主要噪声源布置在室内，使用隔声罩、基础减振，进一步增加噪声衰减值； ②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； 设备噪声通过距离衰减、基础减振、隔声等措施后，可有效降低振动对周边居民的影响，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值，对周围环境噪声影响较小。 ## 5固体废物影响分析及污染防治措施 项目运营期产生的固废主要为猪粪、病死猪及分娩废物、医疗废物、沼渣、污泥、废脱硫剂、废饲料包装袋和生活垃圾。 项目产生的猪粪产生量为67500.9t/a，采用好氧堆肥后还田；病死猪及分娩废物在厂区设置1座595m2无害化处理池，对病死猪及分娩废物进行无害化处置；厌氧反应后的沼渣及好氧处理后的污泥产生量为149.3t/a。由于本项目污水处理系统主要处理养殖废水、生活污水，所产生的污泥不属于危险废物，为一般固废，可纳入堆肥场与粪便一并堆肥处理；废脱硫剂由供应商回收；生活垃圾产生量41.61t/a。在生活区设置垃圾船，日常产生的垃圾用袋子包装好后分类堆放，定期由环卫部门拉运处理；医疗废物主要是生猪防疫、治疗过程产生的固体废物，属于危险废物（841-001-01为感染性废物），产生量为1.0t/a，按照危险废物进行收集、暂存和处置。 综上，本项目固废都得到合理妥善的处置，不会对外环境造成影响。 6环境风险分析及污染防治措施 （1）对危险化学品由专人管理负责，严格按照化学品储存要求进行储存。 （2）严格落实污染物治理措施，定期监测，保证污染防治措施正常运转。 （3）危废暂存间、粪污处理池、干湿分离房、堆肥场做好防渗措施、防止泄漏、火灾、爆炸导致的污染土壤及地下水等现象，按照应急预案做好事故防范措施。 采取上述措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围内。 |