拟受理环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆采油厂2024-2026年勘探开发建设项目（春光油田兵团七师境内）环境影响报告书 | 第七师123团、125团、128团、129团境内 | 中 中中国石油化工股份有限公司 河南油田分公司新疆采油厂 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 项目位于新疆生产建设兵团第七师123团、125团、128团、129团境内，项目部署231口井并配套建设油田集输工程、道路及附属设施。其中部署探井22口，预计进尺4.4万米，全部新增探明储量363万吨；其中开发井199口，预计进尺25.8万米，全部新增产能35.75×104t；其他10口为注水井，完全利用老井。 本工程总投资为总投资197338.61万元，经估算本项目环境保护投资约4477万元，环境保护投资占总投资的2.27%。 | 生态环境保护措施：施工期优化井场、道路和管线选址选线，严格控制占地面积；占地及补偿应按照地方有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设；施工期充分利用现有油田道路，尽可能减少道路临时占地，降低对地表和植被的破坏，施工机械在不得在道路以外行驶和作业，保持地表不被扰动，不得随意取弃土；管线施工时应根据地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业量；采取必要的防沙治沙措施，对区域进行人工抚育植被，防止土地沙漠化。施工结束后，及时对临时占地区域进行平整、恢复原貌。运营期，对于永久占地地面采取砾石覆盖措施，减少风蚀量；在管线上方设置标志，以防附近的各类施工活动对管线的破坏；定时巡查井场、管线等，及时清理落地原油；开展生态环境恢复治理工作；设置“保护生态环境、保护野生动植物”等警示牌。退役期，拆除地面设施、清理井场等，拆除的报废设备和建筑废料等由施工单位运至指定位置进行处理；及时清理作业现场，做到“工完、料尽、场地清”，恢复原有地貌；按规范要求对废弃井采取固井、封井措施。 大气污染防治措施：本项目集输以采用密闭流程为主，个别偏远单井采用拉油流程，采用技术质量可靠的设备、阀门等；定期对设备、阀门等进行定期的检查、检修，以防止跑、冒、滴、漏的发生。单井井场固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞及缝隙，除计量、检查、维护等正常活动外，罐上开孔应密闭，并定期检查呼吸阀定压是否符合设定要求。定期对原油集输管线、油罐进行巡检，以便及时发现问题，消除事故隐患，防止原油泄露进入大气环境 噪声防治措施：合理布局噪声源，采用基础减振、隔声等措施，并加强日常维护，减轻设备对外环境和岗位工人的噪声污染。 废水防治措施：钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地处理系统处理，处理后的液相全部回用于配备钻井液等，综合利用，不外排。井场施工期设环保厕所，钻井结束后吸污罐车运至春光联合站污水处理系统处理。管道试压采用无腐蚀性的清洁水，试压结束沉淀后用于施工区域洒水降尘，不外排；井下作业废水带罐作业，拉运至春光联合站处理后回注油层，采出水依托春光联合站污水处理系统处理达标后，回注油层。本项目不新增劳动定员，均依托现有采油厂工作人员，井场无人值守，运营期无生活废水产生。 地下水环境保护按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则采取措施。 固体废物防治措施：本项目钻井采用泥浆不落地系统，固液分离后的液体回用于钻井液配备，分离后的固相经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中综合利用污染物限值要求，同时含油率满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值要求（含油率＜0.45%）后用于铺垫油区内的井场、道路等。含油废物等危险废物统一委托新疆锦恒利废矿物油处置有限公司进行处置。 土壤污染防治措施：加强管线内的压力、流量传感器检修维护，保障发生管线阀门连接处泄漏及时切断阀门，减少泄漏量；加强日常巡检监管工作，出现泄漏情况能及时发现；加强法兰、阀门连接处腐蚀情况记录管理，避免因老化、腐蚀导致泄漏情况发生。严格执行地下水章节分区防控措施要求。制定跟踪监测计划，发生事故泄漏时对井口区及集输管线铺设范围可能影响区域进行跟踪监测。 风险防治措施：做好原油、硫化氢气体泄漏风险防范，制定切实可行、有效的应急预案，加之项目发生事故的概率较低，项目建设环境风险水平是可以接受的。 |