拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司2万吨/年提质降碳升级改造项目 | 新疆胡杨河市胡杨河经济技术开发区 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 新疆立磐环保科技有限公司 | 对已有一套年产5万吨高纯晶硅装置进行升级改造，属于全厂性系统改造，主要改造内容包括精馏装置（增加1套络合吸附柱及配套设施）、冷氢化装置（新增1套盐酸解析装置、新增1套三氯氢硅合成装置、新增1套硅粉制备装置、增加5#粗分塔及配套设施）、回收车间（新增6台活性炭吸附塔配套冷热水系统，吹扫冷凝系统、吹扫气压缩机、新增1套氢气回收装置）、渣浆回收装置（新增1套高沸转化装置）、给排水系统（新增1座循环水站）、供配电系统（新增1座装置变电所），本次改造后每年可以新增20000吨高纯晶硅产能。 工程投资47544万元，其中环保投资271万元，环保投资占比0.57%。 | 1、废气：本项目硅粉制备破碎筛分磨粉工序产生废气经收集后采用1套布袋除尘器进行处理后通过1根25m排气筒高空排放，颗粒物排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；中频炉废气经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒高空排放，颗粒物排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；盐酸解析生产线废气采用碱液吸收塔处理后通过1根25m排气筒高空排放，氯化氢及硫酸雾排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；三氯氢硅合成加料废气经收集后采用1套布袋除尘器进行处理后通过1根25m排气筒高空排放，颗粒物排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；工艺废气经“深冷+三级碱洗”处理后通过6根25m排气筒高空排放，氯化氢排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；后处理车间破碎等粉尘废气经布袋除尘器收集后采用布袋除尘器处理，处理后颗粒物通过15m排气筒高空排放，颗粒物排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；后处理车间酸洗废气经二级碱洗+SDG处理后通过1根25m排气筒排放，氮氧化物及氟化氢排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；渣浆回收工段废气经二级碱洗处理后通过2根排气筒高空排放，氯化氢排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；污水处理站石灰石上料废气经布袋除尘器处理后通过2根25m排气筒排放，颗粒物排放浓度及排放速率可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求。 2、废水：项目运营期污水主要为冷氢化及精馏过程新增渣浆、生产废水及新增人员生活污水，其中冷氢化及精馏过程新增渣浆送至渣浆回收工段进一步回收处理，不外排；生产废水中酸性废水送现有工程酸性废水处理系统处理后回用，后整理含氟废水送现有工程含氟废水处理系统处理后回用，生活污水依托现有工程生活污水处理站处理后进入胡杨河经济开发区污水处理厂进一步处理。 3、噪声：项目选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、合理布置噪声源设备、定期维护设备，确保设备运行状态良好，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物：本项目新增一般固废主要为废硅粉及收集粉尘、废布袋、废石墨头、石灰石仓布袋除尘器收集粉尘、废碳分子筛，其中硅粉制备除尘器收集硅粉送中频炉重炼后回收再利用、其他废硅粉均外售综合利用，废布袋及废碳分子筛交由原厂家回收，废石墨头定期外售综合利用，石灰石仓布袋除尘器收集粉尘返回石灰仓再利用；项目新增危险废物主要为废酸、废液相吸附树脂、废络合吸附剂、废反歧化催化剂、后处理车间废混酸、氢气吸附塔废吸附剂、渣浆回收工段废高沸裂解催化剂、废机油，委托有资质单位处理。 5、土壤及地下水污染防治措施：项目对本次新增装置区进行分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，其中盐酸解析装置区、三氯氢硅合成装置区、高沸转化装置区、新增吸附柱区、新增粗分塔缓冲罐区为重点防渗区，硅粉制备装置区、新增循环水站为一般防渗区，新增装置变电所为简单防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中防渗要求进行防渗设计。 6、环境风险防范措施：新增装置区周围设置围堰及安全警示标志，并设置地沟用于收集可能泄漏的物料，配套液下泵将收集的物料送回生产装置；对新增装置区、储槽等区域所在地面进行重点防渗，防止物料泄漏进入地下水引发环境风险事故；对新增有毒有害物料的储罐等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏。储罐设置高低液位报警系统，自动监测罐内液位高低，并与进料关闭装置联锁，避免操作失误造成冒罐事故；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；新增装置区风险防范措施应与现有装置区风险防范措施及管理有效联动，有效防控环境风险；及时修订突发环境事件应急预案并备案，补充应急物资及人员，定期开展环境风险应急培训和演练。 |