拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师一二六团屯基丰业公司加工车间升级改造项目 | 新疆生产建设兵团第七师126团12连 | 第七师一二六团屯基丰业节水材料有限公司 | 乌鲁木齐天之宇环保科技有限公司 | 本项目为补做环评项目，主要建设内容包括2条造粒生产线及其配套附属工程，项目建成可实现年处理废旧滴灌带5000吨，年产再生聚乙烯塑料颗粒4500t/a。 工程投资1200万元，其中环保投资14.2万元，环保投资占比1.18%。 | - 废气：项目破碎工序采用湿式破碎工艺，破碎的同时进行喷淋降尘；造粒生产线熔融挤出工序产生废气经收集后采用1套三级活性炭吸附装置进行处理达标，最终通过1根15m高排气筒高空排放，有组织非甲烷总烃排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5中的大气污染物特别排放限值要求，厂界无组织非甲烷总烃排放浓度可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表9中的企业边界大气污染物浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃排放浓度可达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的无组织特别排放限值要求。 2、废水：项目运营期污水主要为清洗废水、喷淋水、冷却水等生产废水以及生活污水。生产废水一并排至三级沉淀池，经沉淀后上清液循环使用；生活污水经防渗化粪池处理后定期由吸污车拉运至胡杨河市污水处理厂处理。 3、噪声：项目选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、合理布置噪声源设备、定期维护设备，确保设备运行状态良好，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、固体废物：项目运营期产生的生活垃圾由垃圾箱收集后定期交由环卫部门集中处置；产生的分选废料、沉淀池泥沙、废滤网等一般工业固废暂存于一般固废暂存间，定期委托运至距离较近的一般工业固体废物填埋场处置；产生的废活性炭、废机油及废机油桶等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。 5、土壤及地下水污染防治措施：项目对全厂进行分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计；一般固废暂存间、化粪池为一般防渗区，厂内其他区域为简单防渗区，按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中防渗要求进行防渗设计。 6、环境风险防范措施：运营期产生的废机油应严格使用密封容器进行贮存，危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设并做好防渗；及时编制突发环境事件应急预案并备案，定期开展环境风险应急培训和演练。 |